ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB43

湖南省地方标准

DB 43/ XXXXX—XXXX

轿车及运动型乘用车整车制造能源消耗限额及计算方法

Energy consumption limit and calculating method for sedan car and sports passenger car manufacturing

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　技术要求	1

5　统计范围	2

6　计算方法	2

附录A（资料性附录）　能源折标准煤参考系数	4

附录B（资料性附录）　耗能工质能源折算值	5

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由湖南省工业和信息化厅提出并归口。

本标准起草单位：湖南省计量检测研究院、湖南省工业通信业节能监察中心

本标准主要起草人：

轿车及运动型乘用车整车制造能源消耗限额及计算方法

- 范围

本标准规定了轿车及运动型乘用车整车制造单位产品能源消耗限额的技术要求、统计范围及计算方法。

本标准适用于轿车及运动型乘用车生产企业按产品进行能源消耗的计算、管理、评价与监督。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3730.1 汽车和挂车类型的术语和定义

QC/T 775 乘用车类别及代码

- 术语和定义

GB/T 3730.1、QC/T 775 界定的及下列术语和定义适用于本文件。

  - 高级轿车及高级运动型乘用车 advanced car and sport passenger car

符合GB/T 3730.1中“乘用车”的定义，且具备下列任意两项特征的“轿车”或“运动型乘用车”：

——轿车长度大于等于4580毫米，运动型乘用车整车长度大于等于4500毫米；

——后轴具备驱动功能；

——整车整备质量大于等于1450千克。

  - 普通轿车及普通运动型乘用车 ordinary car and sport passenger car

符合QC/T 775定义的“轿车”或“运动型乘用车”，但不包括符合3.1规定的车辆。

  - 综合能源消耗 comprehensive energy consumption

统计报告期内，用于生产实际消耗的各种能源总量，包括生产系统及辅助生产系统的各种能源消耗量和损失量，按照6.1中规定的统计方法和单位分别折算后的总和，单位为千克标准煤。

  - 单位产品能源消耗 energy consumption per unit product

统计报告期内，产品综合能源消耗与同期内产出的合格产品总量的比值，单位为千克标准煤每辆。

- 技术要求

普通轿车及普通运动型乘用车、高级轿车及高级运动型乘用车整车制造能源消耗限额应符合表1的要求。

- 单位产品能源消耗限额

| 汽车产品分类 | 整车制造能源消耗限额 （千克标准煤每辆） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 限定值 | 准入值 | 先进值 |
| 普通轿车及普通运动型乘用车 | 135.0 | 125.0 | 100.0 |
| 高级轿车及高级运动型乘用车 | 180.0 | 160.0 | 120.0 |
| - 现有汽车生产企业单位产品能源消耗应不大于限定值规定的数值； - 新建及扩建的汽车生产企业单位产品能源消耗应不大于准入值规定的数值； - 汽车生产企业应通过节能技术改造和加强节能管理，达到单位产品能源消耗先进值。 |  |  |  |

- 统计范围

  - 能源统计种类

    - 统计报告期内，生产企业能源消耗的种类应包括：电力、热力、煤油、汽油、柴油、蒸汽、天然气等及耗能工质。

    - 耗能工质包括：水、氧气、氮气、压缩空气、二氧化碳、乙炔等。

  - 综合能源消耗统计范围的界定

    - 生产系统能源消耗是指统计报告期内，企业生产产品所确定的生产工艺(包括冲压、车身、涂装、总装）所涉及的装置、设施和设备的能源消耗量和损失量。

    - 辅助生产系统能源消耗是指统计报告期内，为生产系统服务的供电、供水、供气、供热、制冷、照明，库房、办公室、操作室、休息室、更衣室、浴室和厂内原料等场地以及安全、环保等装置、设备和设施，还包括研发中心、水处理站、生产相关办公系统的能源消耗量和损失量。

    - 综合能源消耗不包括基建、技改等项目建设用能和与生产无关的生活用能。

  - 统计原则

    - 生产产品所消耗的各种能源的低位发热值应以企业在统计报告期内实测值为准，可参考附录A、附录B中的能源折标准煤系数计算。

    - 各种能源不应重计漏计。

- 计算方法

  - 综合能源消耗

按公式（1）计算：

（1）

式中：

——统计报告期内产品综合能源消耗，保留到小数点后一位，单位为千克标准煤；

——统计报告期内消耗的能源品种数；

——统计报告期内生产中消耗的第i种能源消耗量，单位为实物量单位；

——对应的第i种能源的折算系数，参见附录A。

  - 单位产品能源消耗

按公式（2）计算：

（2）

式中：

——统计报告期内单位产品能源消耗，单位为千克标准煤每辆；

——统计报告期内产品综合能源消耗，保留到小数点后一位，单位为千克标准煤；

——统计报告期内合格产品产量，单位为辆。

- （资料性附录）
能源折标准煤参考系数

  - 主要能源折标准煤参考系数

主要能源折标准煤系数参见表A.1。

  - 主要能源折标准煤系数

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 汽油 | 43 070 kJ（10 300 kcal）/kg | 1.471 4 kgce/kg |
| 煤油 | 43 070 kJ（10 300 kcal）/kg | 1.471 4 kgce/kg |
| 柴油 | 42 652 kJ（10 200 kcal）/kg | 1.457 1 kgce/kg |
| 热力（当量值） | - | 0.034 12 kgce/MJ |
| 电力（当量值） | 3 600 kJ/(kW·h)[860kcal/(kW·h)] | 0.122 9 kgce/kW·h |
| 蒸汽（低压） | 3 763MJ/t（900Mcal/t） | 0.128 6 kgce/kg |
| 油田天然气 | 38 931 kJ（9 310 kcal）/m3 | 1.330 0 kgce/m3 |
| 气田天然气 | 35 544 kJ（8 500 kcal）/m3 | 1.214 3 kgce/m3 |
| 液化天然气 | 40 980 kJ（9 800 kcal）/kg | 1.427 kgce/kg |

- （资料性附录）
耗能工质能源折算值

  - 液态耗能工质能源折算值

液态耗能工质能源折算值参见表B.1。

  - 液态工质

| 品种 | 单位耗能工质耗能量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 新鲜水 | 2.51 MJ/t（600 kcal/t） | 0.085 7 kgce/t |
| 软化水 | 14.23 MJ/t（3 400 kcal/t） | 0.485 7 kgce/t |

  - 气态耗能工质能源折算值

气态耗能工质能源折算值参见表B.2。

  - 气态工质

| 品种 | 单位耗能工质耗能量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 压缩空气 | 1.17 MJ/m3（280 kcal/m3） | 0.040 0 kgce/m3 |
| 鼓风 | 0.88 MJ/m3（210 kcal/m3） | 0.030 0 kgce/m3 |
| 氧气 | 11.72 MJ/m3（2 800 kcal/m3） | 0.400 0 kgce/m3 |
| 乙炔 | 243.67 MJ/m3 | 8.314 3 kgce/m3 |
| 氮气（做主产品时） | 19.66 MJ/m3（4 700 kcal/m3） | 0.671 4 kgce/m3 |
| 氮气（做副产品时） | 11.72 MJ/m3（2 800 kcal/m3） | 0.400 0 kgce/m3 |
| 二氧化碳气 | 6.28MJ/m3（1 500 kcal/m3） | 0.214 3 kgce/m3 |

_________________________________