
HNPR-2026-05012
湘工信石化〔2026〕193号
关于印发《湖南省严格化工园区建设标准和认定管理办法（2026年修订）》的通知

各市州、县市区工业和信息化、发展改革、自然资源、生态环境、住房和城乡建设、交通运输、应急管理部门：
《湖南省严格化工园区建设标准和认定管理办法（2026年修订）》已经省人民政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

湖南省工业和信息化厅            湖南省发展和改革委员会

湖南省自然资源厅                   湖南省生态环境厅
湖南省住房和城乡建设厅             湖南省交通运输厅
湖南省应急管理厅
                                2026年6月10日

（此件主动公开）

湖南省严格化工园区建设标准和认定管理办法（2026年修订）

第一章 总 则

第一条 为严格规范化工园区建设和认定管理，优化化工园区布局，提升化工园区安全生产和绿色发展水平，促进化工产业高质量发展，根据《中华人民共和国危险化学品安全法》《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》（工信部联原〔2021〕220号）等有关规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本省行政区域内化工园区（片区）（以下简称化工园区）建设标准、新设立、认定、区域范围调整、园区管理及复核、取消定位等事项管理。

第三条 本办法所称化工园区，是指经省人民政府批准设立的，以发展化工产业为导向、地理边界和管理主体明确、基础设施和管理体系完整的工业区域。

第四条 省工业和信息化厅牵头会同省直相关部门，进行化工园区新设立、区域范围调整、认定和复核等事项的审查工作。各部门职责分工如下：

（一）省工业和信息化厅负责化工园区总体规划、产业规划、“禁限控”目录、产业转型升级等方面的审查工作。

（二）省发展和改革委员会负责化工园区所在的省级及以上产业园区设立和边界的审查工作。

（三）省自然资源厅负责化工园区规划选址、四至范围规划建设布局、土地节约集约利用的审查工作。

（四）省生态环境厅负责化工园区生态环境保护、环境应急等方面的审查工作。

（五）省住房和城乡建设厅负责化工园区工业供水、公用管廊和集中供热、供气等市政公用基础设施配套保障能力方面的审查工作。

（六）省交通运输厅负责指导化工园区对外危险货物运输风险论证的审查工作。

（七）省应急管理厅负责化工园区安全生产、应急救援等方面的审查工作。

（八）省消防救援总队负责化工园区涉及消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等方面的审查工作。
第二章 建设标准

第五条 化工园区应当有明确的管理机构、面积、四至范围和坐标，具备产业发展、规划建设、安全生产、环境保护、应急救援、信息化管理等方面有效管理能力，按“十有两禁”要求配备具有化工专业背景的负责人和满足化工园区安全管理、环境保护等各项管理需要的人员。
第六条 化工园区管理机构应当组织编制化工园区总体规划和产业规划，规划应符合所在地区生态环境分区管控要求，依法开展或纳入相关规划环境影响评价和整体性安全风险评估，并通过相关部门审查。

第七条 化工园区应当依据产业规划，制定适应区域特点、地方实际的危险化学品“禁限控”目录及项目准入条件，建立入园项目评估制度。
第八条 化工园区选址布局应当符合有关法律法规、政策规定、相关规划和标准规范，满足国土空间规划和生态环境保护、安全生产、应急救援、资源利用、综合防灾减灾、交通运输等相关要求。化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施、敏感目标等防护目标之间的外部安全防护距离应满足相关标准要求，并设置周边土地规划安全控制线。化工园区管理机构应依据相关法律、法规规定和国家标准要求划定周边土地规划安全控制线，并报送属地市州人民政府或者其授权的部门确定后，按照程序纳入当地国土空间规划。
化工园区在地质灾害易发区内的工程建设应严格遵守《地质灾害防治条例》相关规定。

第九条 化工园区实施统一规划、统一管理，应当连片规划选址建设；确因规划限制、避让环境敏感区域和重大产业布局等需要无法连片的，可以采取“一园多片”等模式建设，即一个化工园区可由多个不连片的片区组成。
第十条 禁止在下列地段、地区内新建、扩建化工园区：

（一）长江干支流岸线一公里范围内，《中华人民共和国长江保护法》及相关法律法规有明确要求和解释的，按其执行。
（二）地震断层区、蓄滞洪区、全年静风频率超过60%的区域。

（三）自然保护地、饮用水水源保护区、永久基本农田、生态保护红线以及生态环境优先保护单元区域。

（四）其他环境敏感区域。

第十一条 化工园区应当合理布局、功能分区，园区行政办公、生活服务等人员集中场所与生产功能区相互分离，布置在化工园区边缘或者化工园区外，安全距离应当符合相关标准要求。

第十二条 化工园区应当按照“分类控制、分级管理、分步实施”要求，结合产业结构、产业链特点、安全风险类型等实际情况，分区实行封闭化管理，建立门禁系统和视频监控系统，对进出园区的所有危险化学品实施动态监管，对园区内企业、重点场所、重大危险源、基础设施实施风险监测预警，对人员、车辆以及危险废物等物料进出实施全过程监管。化工园区应当严格管控运输安全风险，实行专用道路或者车道，限时限速行驶，并根据需要配套建设危险化学品车辆专用停车场，防止安全风险积聚。
第十三条 化工园区应具备对所产生危险废物全部收集的能力。根据园区危险废物产生情况和所在区域危险废物利用处置能力，可以统筹配建危险废物收集、利用和处置设施。化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备（特别是地下储罐、管网等）应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患，化工园区应建立完善的挥发性有机物控制管控体系。

第十四条 化工园区应当按照分类收集、分质处理的要求，独立建设或者依托骨干企业配备专业化工生产废水集中处理设施及专管或者明管输送的配套管网，园区内废水做到应纳尽纳、集中处理和达标排放，规范化工企业雨水收集以及排放环境管理。设置入河排污口的，排污口设置应当符合相关规定。

第十五条 化工园区应当根据总体规划、功能分区和主要产品特性，建设满足突发生产安全事故、突发环境事件、自然灾害等情形下应急处置要求的体系、预案、平台和专业应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。
第十六条 化工园区应采取自建、共建或依托重点化工企业、第三方专业机构的方式配套建设化工安全技能实训基地并满足相关标准要求。

第十七条 化工园区应按照有关规定建设园区事故废水防控系统，做好事故废水的收集、暂存和处理。
第十八条 化工园区应当根据自身规模和产业特点，建立完善的安全生产和生态环境的监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应当按照要求接入地方监测预警系统。

第十九条 化工园区管理机构应当按照有关规定开展园区对外危险货物运输风险论证等工作。

第二十条 化工园区应统一建设满足产业发展需要的道路、供水、供电、供热、供气、消防应急、防洪等公用工程；根据需要建设跨企业输送化学品、蒸汽和污水等的公共管廊。

第三章 新设立

第二十一条 新设立化工园区应当充分论证、从严控制，确需新设立的，应当符合下列情形之一：

（一）承载列入国家或者省相关战略规划重点项目需要的。

（二）对当地经济发展、就业与社会稳定具有重要作用的地区特色产业，需要实施集聚集约发展的。

（三）省级及以上先进制造业集群、未来产业发展和区域高端制造业配套需求的。

第二十二条 新设立化工园区应位于省级及以上产业园区内，且以化工为主导产业。

第二十三条 新设立化工园区程序。
提出申请。化工园区管理机构向属地市州工业和信息化部门提交化工园区新设立申请。

（二）市级初审。由市州工业和信息化部门会同市州相关部门进行初审，报请市州人民政府同意后，向省工业和信息化厅报送认定申请材料以及履行重大行政决策程序的相关文件。

（三）省级审查。省工业和信息化厅牵头会同省直相关部门进行书面审查和现场审核。省直相关部门原则上在1个月内书面反馈审查意见，省工业和信息化厅原则上在2个月内综合各部门提出的书面意见形成审查意见。
（四）批准设立。通过省级审查后，由省工业和信息化厅将拟新设立的化工园区在门户网站上公示，公示期为5个工作日。公示期满无异议的，由省工业和信息化厅报请省人民政府批准后，向市州人民政府出具启动新设立工作的复函，启动实施新设立工作。

（五）建设管理。经批准新设立的化工园区应当组建筹备工作机构，严格落实本办法要求，加快化工园区建设，项目投产前化工园区应通过认定。

第二十四条 申请新设立化工园区，由市州工业和信息化部门报请市州人民政府同意后提交申请文件（含初审意见）、可行性研究报告（含基本概况、必要性、产业定位、选址布局及四至范围、按照本办法第二章建设标准要求的建设方案）以及其他需要提交的材料。

第四章 认 定

第二十五条 认定范围。新设立化工园区和已认定化工园区扩片工作完成后，按照本办法规定申请化工园区认定。

第二十六条 认定程序。
（一）提出申请。化工园区管理机构向属地市州工业和信息化部门提交化工园区认定申请。

（二）市级初审。依据本办法及《湖南省化工园区认定复核评分标准（2026年修订）》（见附件，以下简称《评分标准》）要求，由市州工业和信息化部门会同市州相关部门进行初审，报请市州人民政府同意后，向省工业和信息化厅报送认定申请材料。
（三）省级审核。省工业和信息化厅收到相关材料后，会同省直相关部门进行资料审查和现场审核。省直相关部门按照《评分标准》进行评分，原则上在1个月内向省工业和信息化厅书面反馈审查意见，省工业和信息化厅原则上在2个月内综合各部门提出的书面审查意见形成审核意见，确定拟认定化工园区。

（四）批准认定。省工业和信息化厅将拟认定化工园区在门户网站上公示，公示期为5个工作日。公示期满无异议的，由省工业和信息化厅报请省政府批准后，会同省直相关部门联合行文公布。认定的化工园区冠名为“XX开发区（XX化工片区）”。

第二十七条 认定申请材料。

（一）市州人民政府认定申请文件（含初审意见）。

（二）化工园区新设立或扩片的批复文件，化工园区管理机构设立文件。

（三）化工园区总体规划、产业规划、专家评审意见及审查意见；园区符合国土空间规划（含详细规划）的相关证明文件，包括批复文件、规划文本及图纸、矢量数据（shp格式，2000大地坐标系，含周边土地规划安全控制线）；危险化学品“禁限控”目录；化工项目入园评估制度及入园项目评估情况。

（四）化工园区整体性安全风险评估报告、专家评审意见及审查意见，应急管理部门出具的化工园区安全风险排查评估分级结果。

（五）化工园区规划环境影响评价报告书（或跟踪评价）、专家评审意见及审查意见。

（六）化工园区供水、供电、供热、供气、污水处理、危废处理等公用工程建设情况。

（七）化工园区对外危险货物运输风险论证报告及专家评审意见。

（八）对照《评分标准》的要求进行逐项说明。

（九）省直相关部门需要提交的其他材料。

第二十八条 认定标准。根据本办法及《评分标准》进行审查、评分，省级评分总得分在60分及以上的化工园区，认定为化工园区。

第二十九条 未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。
第五章 区域范围调整

第三十条 化工园区的四至范围不得随意调整，确需调整的按照本办法规定程序办理。缩小四至范围的，由市州工业和信息化部门报请市州人民政府同意后报送省工业和信息化厅，省工业和信息化厅会同省直相关部门审核后，报请省人民政府批准。
第三十一条 化工园区同时符合下列条件的，可以申请扩大规划建设区域（以下简称扩片）：

（一）拟扩建区域原则上应当和认定化工园区在同一个省级及以上产业园区核定边界范围内。拟扩建区域在产业园区核定边界范围外，应先完成产业园区区域范围调整工作，方可开展化工园区扩片。

（二）认定化工园区化工主导产业营业收入占比60%以上，可开发利用率不足20%，已建成正式投产项目亩均产值不低于200万元/亩（属于未来产业或参与国家重大技术攻关、解决“卡脖子”问题、实现重点领域“补短板”“填空白”的企业不受亩均产值的限制）。

（三）申请扩片当年以及前两年度内未发生较大及以上突发环境事件，且申请时不存在区域限批、挂牌督办、被中央和省级生态环境保护督察以及国家和省长江经济带生态环境警示片指出存在突出生态环境问题等未完成整改销号事项。

（四）申请扩片当年以及前两年度内未发生较大及以上生产安全事故，安全风险评估等级为较低安全风险（D级）。

（五）实施扩片的园区原则上应达到化工园区竞争力二级及以上。

第三十二条 扩片程序。
（一）扩片启动。符合本办法第三十一条规定的，由市州工业和信息化部门报请市州人民政府同意后向省工业和信息化厅提出扩片筹建申请，扩片申请材料参照本办法第二十四条，省工业和信息化厅会同省直相关部门审核。符合扩片条件的，报请省人民政府批准后，由省工业和信息化厅向市州人民政府出具启动扩片工作的复函，启动实施扩片工作。

（二）扩片筹建。市州、县市区人民政府有关部门按照本办法和复函要求，指导和督促化工园区加快基础设施、公用工程等建设，两年内向省工业和信息化厅申请扩片认定。在扩片实施期内，可在拟扩片范围内新建承接列入国家或者地方相关规划的化工项目，项目投产前化工园区应通过认定。

（三）扩片认定。市州工业和信息化部门报请市州人民政府同意后，按照本办法第二十六条至第二十八条申请认定。两年内未申请认定或认定未通过的，扩片工作终止，不得在拟扩片区域内新建、改扩建化工项目，筹建期内已建化工项目不得投产。

第六章 园区管理及复核

第三十三条 化工园区实行属地监督管理，市州、县市区人民政府有关部门依据职责负责化工园区相关管理工作，依法依规做好化工园区日常监管。

第三十四条 建立园区评价与复核制度。化工园区所在产业园区管委会按照《评分标准》，每年上半年开展园区自评，自评报告和评价评分表经市州人民政府审核后，报送省工业和信息化厅。
第三十五条 省工业和信息化厅会同省直相关部门，每三年对市州人民政府提交的化工园区复核申请进行资料审查和现场审核，省直相关部门原则上在1个月内向省工业和信息化厅书面反馈审核意见，省工业和信息化厅原则上在2个月内结合各部门提出的书面审核意见形成复核意见，报省人民政府审定后公布。

第三十六条 未通过复核以及发生重大及以上生产安全事故或突发环境事件的化工园区，应依法依规限期整改，整改期间停止办理新建、改扩建化工项目相关手续（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。省直相关部门应当依据职责及时采取提醒、约谈、挂牌督办、区域限批等措施推进问题整改，逾期未整改到位的化工园区，取消化工定位。

第七章 取消定位后管理

第三十七条 化工园区取消化工定位的，省工业和信息化厅会同省直相关部门审核后，报请省人民政府批准。
第三十八条 化工园区取消化工定位的，市州工业和信息化部门应当会同有关部门研究制定园区转型发展实施方案，报请市州人民政府同意后依法依规推进园区内现有化工企业转型升级、关闭退出或者异地搬迁。园区内关闭退出的土壤污染重点监管单位应当开展土壤污染状况调查，明确管控或修复责任主体，并按相关规定开展土壤风险管控和修复。
第三十九条 化工园区取消化工定位后仍然保留化工生产企业的，不得撤销管理机构、降低安全环保监管标准、停用公共基础设施。

第八章 附则

第四十条 化工园区日常安全生产、生态环境保护、应急救援等管理要求，按照国家和省有关规定执行。

第四十一条 本办法由省工业和信息化厅会同省直相关部门负责解释。

第四十二条 本办法自公布之日起施行，有效期5年。省工业和信息化厅等七部门《关于印发〈湖南省严格化工园区建设标准和认定管理办法〉的通知》（湘工信原材料〔2024〕173号）同时废止。

附件：湖南省化工园区认定复核评分标准（2026年修订）

附件

湖南省化工园区认定复核评分标准（2026年修订）

	项目
	序号
	评价

指标
	分值
	评分内容
	评分标准
	证明材料要求
	审查部门及分值

	化工园区设立手续完备：□是，□否。

	（一）

规划布局

（18分）


	1
	园区选址

（否决项）
	3
	化工园区选址布局应符合有关法律法规、政策规定和国土空间规划等相关规划。严禁长江干支流岸线一公里范围内、地震断层区、蓄滞洪区、全年静风频率超过60%的区域、自然保护地、饮用水水源保护区、永久基本农田、生态保护红线、生态环境优先保护单元区域以及其他环境敏感区域等地段、地区选址。
	0分：化工园区选址在长江干支流岸线一公里范围内、地震断层区、蓄滞洪区、全年静风频率超过60%的区域、自然保护地、饮用水水源保护区、永久基本农田、生态保护红线、生态环境优先保护单元区域以及其他环境敏感区域，一票否决；
3分：化工园区选址布局符合要求。
	化工园区选址说明、国土空间总体规划和矢量数据及佐证材料、化工园区总体规划，四至范围与所在城市、县或乡镇国土空间总体规划的位置关系图及相关矢量数据。
	自然资源部门1分

生态环境部门1分

应急管理部门1分

	
	2
	周边土地规划安全控制线

（否决项）
	2
	化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间的外部安全防护距离应满足国家相关标准要求，并设置周边土地规划安全控制线。化工园区管理机构应依据相关法律、法规规定和国家标准要求划定周边土地规划安全控制线，并报送属地市州人民政府或者其授权的部门确定后，按照程序纳入当地国土空间规划“一张图”严格管控。
	0分：未划定化工园区周边土地规划安全控制线，一票否决；

1分：化工园区未将划定的周边土地规划安全控制线的资料按程序报送；
2分：符合要求。
	化工园区周边土地规划安全控制线划定文本及图纸（含相关坐标数据），报送属地市州人民政府或其授权的部门出具的复函。
	自然资源部门1分

应急管理部门1分

	（一）

规划布局

（18分）


	3
	园区四至范围及规模
	2
	化工园区需有明确的面积和四至范围，四至范围符合国土空间规划要求。
	0分：化工园区面积和四至范围未明确的，四至范围不符合要求的；
1分：四至范围与国土空间规划不完全相符；

2分：符合要求。
	化工园区四至范围说明、四至范围批复文件及与所在地国土空间总体规划位置关系图和相关矢量数据等。
	自然资源部门2分

	
	4
	园区内部布局（否决项）
	3
	化工园区应当合理布局、功能分区，园区内行政办公、生活服务等人员集中场所与生产功能区相互分离，安全距离应符合相关标准要求。
	0分：化工园区内部布局不合理，企业之间存在重大风险叠加或失控，一票否决；

1分：行政办公、生活服务区等人员集中场所与生产功能区未相互分离；

2分：行政办公、生活服务区等人员集中场所与生产功能区相互分离，但未布置在化工园区边缘或化工园区外；

3分：符合要求。
	化工园区内企业生产、存储设备设施布局说明及分类，标注重大危险源、仓储等设备设施分布的厂区平面图，化工园区影像图和其他证明材料。（有条件的可提供三维实景图）。
	应急管理部门3分

	
	5
	产业规划

（否决项）
	3
	化工园区产业规划应结合当地土地资源、水资源、环境容量、安全容量、物流交通以及产业基础、城市建设等基础条件进行编制，明确园区产业定位和重点发展的主导产业链或特色产品，符合国家化工产业政策和所在地区生态环境分区管控要求及化工产业发展规划。
	0分：化工园区无产业规划或未获得审查意见，一票否决；

3分：符合要求。
	化工园区产业规划的文本及审查意见。
	工业和信息化部门3分

	
	6
	总体规划

（否决项）
	5
	化工园区总体规划应包括安全生产、应急救援、生态环境保护、节约集约用地和综合防灾减灾的章节或独立编制相关专项规划。
	0分：化工园区无总体规划或未获得审查意见，一票否决；

5分：符合要求。
	化工园区总体规划的文本及审查意见。
	工业和信息化部门1分

自然资源部门2分

应急管理部门2分

	（二）

基础设施

（16分）
	7
	工业供水系统
	4
	化工园区需统一规划、建设、管理满足产业发展需要的工业供水系统及配套的环状管网或双管路供水。化工园区附近有天然水源的，需设置供消防车取水的消防车道和取水码头。
	0分：不符合要求；

1.5分：化工园区建设了满足产业发展需要的工业供水系统，未设置环状管网（双管路）供水；

2.5分：化工园区建设了满足产业发展需要的工业供水系统，未设置环状管网（双管路）供水，附近有天然水源设置供消防车取水的消防车道和取水码头；

4分：符合要求。
	化工园区工业供水系统说明及竣工验收报告等佐证材料。
	住房城乡建设部门1.5分

应急管理部门1.5分

消防救援部门1分

	
	8
	工业供电系统
	4
	供电满足化工园区各企业和化工园区配套设施生产、生活和应急用电需求，电源可靠。
	0分：不能保障双电源供电，或化工园区内有一级负荷时，双电源的每一路电源的变压器总容量不能都满足所有负荷用电需求；

4分：符合要求。
	化工园区工业供电系统说明及竣工验收报告等佐证材料。
	应急管理部门4分

	
	9
	集中供热、供气系统
	2
	化工园区集中供热、供气等市政公用基础设施，满足产业发展需要。
	0分：化工园区需要集中供热、供气但不具备相应能力的；

2分：符合要求，或化工园区不需要集中供热、供气的，不予扣分。
	化工园区内集中供热、供气等能力说明及竣工验收报告等佐证材料。
	住房城乡建设部门1分

应急管理部门1分

	
	10
	公共管廊
	2
	化工园区根据需要建设跨企业输送化学品、蒸汽和污水等公共管廊，并配套建设巡视、检修、防碰撞设施。
	0分：化工园区需要但未建公用管廊的；

1分：化工园区有公用管廊，但配套设施不齐全，每一项不足扣0.5分，最多扣1分；

2分：符合要求，或化工园区不需要建设公用管廊的，不扣分。
	化工园区公共管道管廊说明及竣工验收报告等佐证材料。
	住房城乡建设部门1分

应急管理部门1分

	（二）

基础设施

（16分）
	11
	危险化学品车辆专用停车场（否决项）
	2
	化工园区管理机构应按照有关规定开展园区对外危险货物运输风险论证等工作。有危险化学品车辆聚集较大安全风险的化工园区需建设符合相关标准要求的危险化学品车辆专用停车场。
	0分：化工园区未开展对外危险货物运输风险论证工作，一票否决；

1分：建有危险化学品车辆专用停车场但不符合《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》要求；

2分：符合要求，或无较大聚集性风险暂不需要设置危险化学品车辆专用停车场，不扣分。
	化工园区《对外危险货物运输风险论证报告》及批复、危险化学品车辆专用停车场说明及相关佐证材料。
	应急管理部门1分

交通运输部门1分

	
	12
	运输需求分析及相关设施配置

（否决项）
	2
	化工园区需对化工园区内企业涉及的进出危险货物固有危险特性、运输量情况进行日常统计分析，并建设有危险货物运输车辆专用道路、专用车道、限时限速标志。
	0分：化工园区未严格管控运输安全风险，未实行专用道路、专用车道、限时限速行驶，一票否决；
1分：对化工园区涉及的进出危险货物固有危险特性、运输量情况进行了统计分析；
1分：化工园区建设有危险货物运输车辆专用道路、专用车道、限时限速标志；
2分：均符合要求。
	化工园区内企业危险货物进出运输量统计表、危险货物运输车辆专用道路、专用车道、限时限速标志的说明及相关佐证材料。
	交通运输部门1分

	（三）

管理体系

（6分）
	13
	入园项目评估制度（否决项）
	2
	化工园区应建立入园项目评估制度，入园项目应符合国家化工产业政策、规划和安全准入有关要求。
	0分：化工园区未建立入园项目评估制度，一票否决；

1分：建立了入园项目评估制度，但入园项目不符合国家化工产业政策、规划或安全准入有关要求；

2分：符合要求。
	入园项目评估制度相关规定、落实情况及相关佐证材料。
	工业和信息化部门1分

应急管理部门1分



	
	14
	“禁限控”目录

（否决项）
	2
	化工园区管理机构应制定适应区域特点、地方实际的危险化学品“禁限控”目录、项目准入条件。
	0分：化工园区未制定危险化学品“禁限控”目录，一票否决；

1分：“禁限控”目录明确了产业目录、产业类别、生产能力、工艺水平等关键指标，但项目准入条件未落实；

2分：符合要求。
	化工园区“禁限控”目录的文本、落实情况及相关佐证材料。
	工业和信息化部门2分

	（三）

管理体系

（6分）
	15
	安全管理机制
	2
	化工园区按照相应法律、法规要求，建立安全管理机制。
	0分：化工园区未建立安全管理机制的；

2分：符合要求。
	化工园区安全管理机制相关文件规定及相关佐证材料。
	应急管理部门2分

	（四）

安全生产

（20分）
	16
	安全管理机构（否决项）
	2
	化工园区应明确安全管理机构，包括专门的安全生产管理与应急处理部门，具备安全生产、应急救援方面有效管理能力，配备满足园区安全管理需要的人员，包括具有化工安全生产实践经验的人员，实施安全生产一体化管理。
	0分：化工园区未明确安全管理机构或专业安全监管人员配备不符合《化工园区安全风险排查治理导则》要求，一票否决；

2分：符合要求。
	化工园区安全应急管理部门设置文件及相关佐证材料。
	应急管理部门2分

	
	17
	整体性安全风险评估（否决项）
	2
	化工园区应依法开展整体性安全风险评估，并通过专家评审及相关部门审查，评估工作应在有效时限内。
	0分：化工园区未依法开展整体性安全风险评估、未通过专家评审及相关部门审查、评估工作未在有效时限内，一票否决；

2分：符合要求。
	化工园区整体性安全风险评估报告、专家评审意见及相关部门审查意见。
	应急管理部门2分

	
	18
	封闭化管理（否决项）
	2
	化工园区应按照“分类控制、分级管理、分步实施”要求，结合产业结构、产业链特点、安全风险类型等实际情况，分区实行封闭化管理，建立门禁系统和视频监控系统，对危险化学品等物料、人员、车辆进出实施全过程监管。
	0分：化工园区未按照“分类控制、分级管理、分步实施”要求，分步分区实行封闭化管理，一票否决；
1分：按照“分类控制、分级管理、分步实施”的要求实行化工园区封闭化管理，但未建立门禁系统和视频监控系统对进出的危险货物运输车辆进行有效的管理；
2分：均符合要求。
	化工园区封闭化设施、危险化学品运输车辆管理说明及相关佐证材料。
	应急管理部门1分

交通运输部门1分

	
	19
	消防站建设
	1
	化工园区按照相关标准建设消防站和配备人员、消防车辆、器材装备，按照规定建立的政府专职消防队应当报当地消防救援部门验收。
	0分：化工园区未按照相关标准建设消防站和配备人员、消防车辆、器材装备；

1分：符合要求。
	化工园区消防站建设说明及相关佐证材料。
	消防救援部门1分

	（四）

安全生产

（20分）
	20
	安全风险监控体系（否决项）
	2
	化工园区应根据自身规模和产业结构需要，建立完善的安全生产监测监控和风险预警体系，监测监控数据应按规定接入有关地方监测预警系统。
	0分：化工园区未建立安全生产监测监控和风险预警体系，一票否决；

0－2分：重点道路和路口视频监控、企业危险场所视频监控、重大危险源监测监控、有毒有害气体及可燃气体监测监控，每缺一项扣0.5分；

2分：符合要求。
	化工园区安全风险监控体系说明、运行情况及相关佐证材料。
	应急管理部门2分

	
	21
	“两重点一重大”信息管理
	1
	化工园区针对“两重点一重大”的监管设有专门的信息管理档案，并随项目的进驻、建设，及时更新完善。
	0分：化工园区未针对“两重点一重大”设有专门的信息管理档案的；

1分：符合要求。
	化工园区“两重点一重大”信息管理档案及相关佐证材料。
	应急管理部门1分

	
	22
	化工安全技能实训基地

（否决项）
	1
	化工园区应采取自建、共建或委托服务的方式，配套建设化工安全技能实训基地。
	0分：未采取自建、共建或委托服务的方式，配套建设化工安全技能实训基地，一票否决。

1分：符合要求。
	园区化工安全技能实训基地的自建、共建或委托服务说明及相关佐证材料。
	应急管理部门1分

	
	23
	安全生产应急救援体系

（否决项）
	2
	化工园区应根据总体规划、功能分区和主要产品特性，建立满足突发生产安全事故应急处置需求的体系、平台和专业应急救援队伍。根据自身安全风险类型，配套建设医疗急救场所和气防站。
	0分：化工园区未建立生产安全事故应急救援体系、平台和专业应急救援队伍，一票否决；

0-2分：危险化学品专业应急救援队伍、医疗急救场所和气防站建设不符合要求，每一项扣1分，扣完为止；

2分：符合要求。
	化工园区生产安全事故应急救援体系、平台和专业应急救援队伍、运行情况说明及相关佐证材料。
	应急管理部门1分

消防救援部门1分

	
	24
	化工园区应急预案
	2
	化工园区应参照GB/T 29639的要求编制和发布化工园区综合应急预案及化工园区专项应急预案，并按要求每两年组织应急演练。
	0分：化工园区未编制和发布综合应急预案及专项应急预案；
1分：化工园区未按要求开展应急演练；

2分：符合要求。
	化工园区综合应急预案、专项应急预案及日常演练记录等佐证材料。
	应急管理部门2分

	（四）

安全生产

（20分）
	25
	应急物资储备
	1
	化工园区按照GB/T 29178、GB30077、GA622等国家标准要求，并根据化工园区内可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的安全、自然灾害等应急救援器材、灭火药剂、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转（或可依托大型企业）。
	0分：化工园区没有应急物资储备；

0－1分：未对应急救援器材、灭火药剂、设备和物资进行经常性维护、保养，每一项扣0.5分，扣完为止。

1分：符合要求。
	化工园区应急物资储备相关规定、运行情况说明及维护保养记录等佐证材料。
	应急管理部门1分

	
	26
	“一园一策”
	2
	化工园区应制定“一园一策”持续整治提升计划，推进企业进行安全风险分级。
	0分：化工园区未制定“一园一策”持续整治提升计划；

1分：化工园区开展了企业安全风险分级，但未实现化工园区内企业全覆盖；

2分：符合要求。
	“一园一策”持续整治提升计划文本，开展评估诊断的证明材料。
	应急管理部门2分

	
	27
	对外危险货物运输安全管理制度（否决项）
	2


	化工园区需有与对外运输相关的安全管理制度，应督促企业建立装卸货环节“六必查”制度，并落实到位。

	0分：化工园区未建立对外危险货物运输安全管理制度或未督促存在危货运输需求的企业建立“六必查制度”，一票否决；

1分：建立对外危险货物运输安全管理制度（含“六必查制度”），但未落实到位；

2分：均符合要求。
	园区对外运输相关的安全生产管理制度、装卸货环节“六必查”制度、企业登记的“六必查”台账及相关佐证材料。

	交通运输部门2分



	（五）

环境保护（20分）
	28
	环保管理机构（否决项）
	2
	化工园区应明确环境保护管理机构，具备环境保护方面有效管理能力，配备满足化工园区生态环境管理需要的人员，至少配备3名管理人员。
	0分：化工园区未明确环境保护管理机构，配备满足化工园区生态环境管理需要的人员，一票否决；

2分：符合要求。
	化工园区环境保护管理机构设置文件及相关佐证材料。
	生态环境部门2分

	
	29
	环境影响评价（否决项）
	2
	化工园区应依法开展规划环境影响评价，并通过专家评审及相关部门审查，评价工作应在有效时限内。
	0分：化工园区未依法开展或纳入相关规划环境影响评价、未通过专家评审及相关部门审查、评价工作未在有效时限内，一票否决；

2分：符合要求。
	化工园区规划环境影响评价报告、跟踪评价报告、专家评审意见及相关部门审查意见。
	生态环境部门2分

	（五）

环境保护（20分）
	30
	废水收集处理系统（否决项）
	2
	化工园区应建设专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及其配套管网，实现化工园区内生产废水100%纳管收集、集中处理和稳定达标排放；设置符合相关规定的入河排污口。
	0分：化工园区未建设专业化工生产废水集中处理设施，一票否决；

1分：建有处理设施并按“一企一管”相关规定要求配套建设管网，但生产废水未100%纳管收集；设置了入河排污口，但不符合相关规定；

2分：符合相关政策要求。
	化工园区废水收集处理设施、配套管网、废水纳管率、达标排放、在线监测等建设和运行情况说明及相关监测报告，入河排污口说明及相关佐证材料。
	生态环境部门2分

	
	31
	危险废物收集、利用和处置系统（否决项）
	2
	化工园区应具备对所产生危险废物全部收集的能力，根据化工园区危险废物产生情况和所在区域危险废物利用处置能力统筹配建危险废物利用处置能力。
	0分：化工园区不具备对所产生危险废物全部收集的能力，一票否决；

1分：对产生的危险废物能够规范化收集、利用和处置，但未能充分利用信息化等手段对危险废物种类、产生量、流向、贮存、利用、处置和转移等全链条的环境风险实施监督管理；

2分：符合要求。
	化工园区危险废物利用处置能力、运行情况说明及相关佐证材料。
	生态环境部门2分

	
	32
	环保监测监控体系（否决项）
	2
	化工园区应根据自身规模和产业结构需要，建立完善的生态环境监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统。
	0分：未建立生态环境监测监控和风险预警体系或相关监测监控数据未接入地方监测预警系统，一票否决；

0-2分：大气、地表水、地下水和土壤环境监测，企业大气污染源排放、无组织大气污染物排放、企业废水排放口、企业清洁下水排放口监测监控，污水处理厂排放口下游水质监测设施，化工园区毗邻敏感目标的，还应建设敏感目标大气环境监测设施，每缺一项扣0.5分，扣完为止；

2分：符合要求。
	化工园区环保监测监控体系、运行情况说明及相关监测报告等佐证材料。
	生态环境部门2分

	（五）

环境保护（20分）
	33
	大气环境质量
	2
	化工园区需开展园区环境空气质量监测，并达到相应标准要求。
	0分：化工园区未开展环境空气质量监测或监测污染物超标2项以上；

1分：化工园区环境空气质量监测污染物超标1项；

2分：符合要求。
	化工园区环境空气质量监测报告及相关佐证材料等。
	生态环境部门2分

	
	34
	防渗漏设计和建设（否决项）
	2
	化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备（特别是地下储罐、管网等）应进行防渗漏设计和建设，落实渗漏隐患排查及整治相关要求，消除土壤和地下水污染隐患。按规定建设地下水水质长期监测井并定期监测，并满足相关管理要求。
	0分：化工园区涉及有毒有害物质的重点场所或重点设施设备未进行防渗漏设计和建设的，一票否决；

1分：进行防渗漏设计和建设，但未落实渗漏隐患排查及整治相关要求，土壤和地下水有污染隐患；或未按规定建设地下水水质长期监测井并定期监测；

2分：符合要求。
	化工园区所在区域上年度地表水及地下水环境质量达标率说明及相关水环境质量监测报告等佐证材料。有毒有害物质的重点场所或重点设施设备防渗漏说明及相关佐证材料。
	生态环境部门2分

	
	35
	特征污染物名录库建设
	1
	化工园区需建立废水、废气和土壤特征污染物名录库。
	0分：未建立特征污染物名录库的；

1分：符合要求。
	化工园区上年度特征污染物名录库建设说明及相关佐证材料。
	生态环境部门1分

	
	36
	重点企业自愿清洁生产审核
	2
	化工园区内已纳入全省强制性清洁生产审核重点企业名单的企业，需按要求实施强制性清洁生产审核。鼓励园区内企业自愿清洁生产审核。
	0分：强制性清洁生产审核重点企业审核通过率低于100%的；

1分：自愿清洁生产审核完成企业占化工园区企业比例低于90%；

2分：符合要求。
	化工园区企业清洁生产审核报告或负责清洁生产审核工作部门出具的验收报告。
	工业和信息化部门2分

	
	37
	挥发性有机物控制管控体系（否决项）
	1
	化工园区应建立完善的挥发性有机物控制管控体系。
	0分：化工园区未建立挥发性有机物控制管控体系，一票否决；

1分：符合要求。
	化工园区提供挥发性有机物控制管控体系相关规定、落实情况及相关佐证材料。
	生态环境部门1分

	（五）

环境保护（20分）
	38
	突发环境事件应急救援体系（否决项）
	2
	化工园区应根据总体规划、功能分区和主要产品特性，建立满足突发环境事件等情形下应急处置需求的体系、预案、平台和专业应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。化工园区应按照有关规定建设园区事故废水防控系统，做好事故废水的收集、暂存和处理。
	0分：未建设突发环境事件应急救援体系，或未按照有关规定建设园区事故废水防控系统，一票否决；

0-2分：事故应急池、环境污染救援队伍及装备、应急物资库及物资、专家库、指挥中心（含突发环境事件调度指挥平台），突发环境事件应急预案、定期演练资料，突发环境事件隐患排查治理制度等，每缺一项扣0.5分，扣完为止；

2分：符合要求。
	化工园区突发环境事件应急救援体系、运行情况说明及相关佐证材料。
	生态环境部门2分

	（六）

产业发展（20分）
	39
	投资强度
	3
	化工园区固定资产投资额与建成区工业用地面积的比值达到300万元/亩以上。
	0分：200万元/亩以下的；

1分：200万元—250万元/亩；

2分：250万元—300万元/亩；

3分：符合要求。
	化工园区近三年平均投资强度说明及建设项目批准手续、投资额、用地批准手续、用地面积等佐证材料。
	工业和信息化部门3分

	
	40
	亩均税收
	3
	化工园区上年度企业税收与建成区工业用地面积的比值达到20万元/亩以上。
	0分：10万元/亩以下的；

1分：10万元—15万元/亩；

2分：15万元—20万元/亩；

3分：符合要求。
	化工园区上年度亩均税收说明及企业名单、财务报表、用地面积等佐证材料。
	工业和信息化部门3分

	
	41
	创新能力
	3
	化工园区企业获得国家级企业技术中心、国家级工程技术研究中心、国家级重点实验室、国家专精特新“小巨人”企业、国家制造业单项冠军企业荣誉。获得省级首批次新材料认定、省级原材料工业“三品”标杆企业、省级企业技术中心、省级工程技术研究中心、省级重点实验室、省级专精特新“小巨人”企业、省级制造业单项冠军企业荣誉。
	0分：未获得的；
1分：化工园区内企业获得省级荣誉1项（含）以上；

2分：化工园区内企业获得省级荣誉2项（含）以上；

3分：化工园区内企业获得国家级荣誉1项（含）或省级荣誉3项（含）以上。
	化工园区企业获得相关荣誉的文件及相关佐证材料。
	工业和信息化部门3分

	（六）

产业发展（20分）
	42
	产业关联度（化工类）
	2
	化工园区上年度具有上下游关系的化工生产企业数量与化工生产企业总数的比值30%以上（或单一企业）。
	0分：没有关联度的；

0.5分：10%以下；

1分：10%—30%；
2分：符合要求。
	化工园区化工产业关联度说明及相关佐证材料。
	工业和信息化部门2分

	
	43
	能耗
	2
	化工园区规上化工企业单位工业总产值综合能耗达到能耗限额标准。
	0分：单位工业总产值综合能耗＞1 tce/万元；
1分：1 tce/万元≥单位工业总产值综合能耗＞0.5 tce/万元；

2分：单位工业总产值综合能耗≤0.5 tce/万元。
	化工园区上年度规上化工企业单位工业总产值能耗说明及相关佐证材料。
	工业和信息化部门2分

	
	44
	资源化再利用
	2
	化工园区一般固废资源化再利用率达到70%以上，工业用水重复利用率达到90%以上。
	0－2分：一般固废资源化再利用率低于70%或工业用水重复利用率低于90%，每一项不达标扣1分；

2分：符合要求。
	化工园区上年度规上化工企业一般固废和用水重复利用率说明及相关佐证材料。
	工业和信息化部门2分

	
	45
	智能工厂（车间）
	1
	化工园区规上化工企业获得国家（省）级认定智能工厂（车间）。
	0分：化工园区规上化工企业未有获得国家（省）级认定智能工厂（车间）；

1分：符合要求。
	国家（省）级认定的智能工厂名单及相关佐证材料。
	工业和信息化部门1分

	
	46
	绿色工厂
	1
	化工园区规上化工企业获得国家（省）级认定绿色工厂。
	0分：化工园区规上化工企业未有获得国家（省）级认定绿色工厂；

0.5分：入选国家（省）级绿色工厂数量1家；

1分：入选国家（省）级绿色工厂数量2家及以上。
	国家（省）级认定的绿色工厂名单及相关佐证材料。
	工业和信息化部门1分

	（六）

产业发展（20分）
	47
	智慧化工园区平台
	3
	化工园区需以提升化工园区本质安全和环境保护水平为目的，建立集安全、环保、应急救援和公共服务为一体的智慧化工园区平台。
	0分：未建设集安全、环保、应急救援和公共服务为一体的智慧化工园区平台；

0－3分：平台应具备安全生产、环境管理（含突发环境事件调度指挥平台）、应急管理、封闭化管理、运输车辆管理、公共服务等功能，并措施完善，每缺一项扣1分，扣完为止；

3分：符合要求。
	化工园区智慧管理平台建设方案、运行情况说明及相关佐证材料。
	工业和信息化部门1分

应急管理部门1分

生态环境部门1分

	评估结果
	一票否决项共有24项，其中有  _  项符合要求、有  _  项不符合要求。评分项合计得分： _ _  分，

综合评估为：( 合格，(不合格。


湖南省工业和信息化厅办公室　　          　  2026年6月17日印发

PAGE  


