ICS 27.010

F01

DB43

湖南省地方标准

DB 43/ XXXXX—2016

单位产品综合能耗计算及限额

制定通则

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	1

4　计算原则	2

5　计算公式	2

5.1　产品综合能耗的计算	2

5.2　单位产品综合能耗的计算	4

6　限额制定	4

6.1　制定原则	4

6.2　制定方法	4

7　节能管理要求	5

附录A（规范性附录）　各种能源折标准煤参考系数	6

附录B（资料性附录）　耗能工质能源等价值	7

前  言

本标准由湖南省经济和信息化委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：湖南省质量和标准化研究院、湖南省工业通信业节能监察中心。

本标准主要起草人：

单位产品综合能耗计算及限额制定通则

- 范围

本标准规定了单位产品综合能耗的定义、计算原则、计算公式、限额制定及节能管理要求。

本标准适用于湖南省用能企业的单位产品综合能耗计算、限额制定及能耗指标的核算。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167    用能企业能源计量器具配备和管理通则

GB/T 2589   综合能耗计算通则

GB/T 5623   产品电耗定额制定和管理导则

GB/T 12723  单位产品能源消耗限额编制通则

- 术语与定义

GB/T 12723 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 产品综合能耗

在统计报告期（一般为1年）内，某种产品在生产全过程中实际消耗的各种能源实物量，包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的能源消耗量，按本标准和GB/T 2589规定的方法折算后得到的综合能耗总和。

企业主要生产系统的能耗量以实测为准。

- 单位产品综合能耗

统计报告期内，用能企业生产某种产品或提供某种服务的综合能耗与同期该合格产品产量（工作量、服务量）的比值。

- 产品直接综合能耗

统计报告期内，用能企业生产某种产品主要生产系统综合能耗，包括从原料投入至产品产出整个生产过程的工艺用能、设备运行用能以及它们的损耗。

  - 产品间接综合能耗

统计报告期内企业辅助生产系统用能、附属生产系统用能及损耗。

- 产品工序（装置）综合能耗

某工序（装置）生产某种产品实际消耗的各种能源实物量，包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量，按本标准和GB/T 2589规定的方法折算后得到的能耗总和。

- 计算原则

  - 单位产品综合能耗的计算应以实际计量监测及统计数据为基础。

  - 单位产品综合能耗只计算本企业生产活动实际消耗的各种能源(一次能源、二次能源和耗能工质)：

- 对于使用外购、外协加工的零部件、半成品生产产品时，它们所消耗的能源不计入企业产品综合能耗；

- 企业用做原料、辅料备制、加工的能源应计入产品综合能耗；

- 不合格产品所消耗的能源应计入产品综合能耗；

- 回收能源用于外供（外销）应从本产品综合能耗中扣除。

  - 实际消耗的各种能源不得重计或漏计。对同时生产多种产品且实际消耗又无法分别进行实测时，可按行业规定折算成标准产品核定，辅助系统和附属系统用能量按产量或采用行业、统计部门规定的方法合理分摊后计算。

  - 实际消耗的一次能源实物量按实测的收到基低位发热量折算为标准煤，无法进行实测时按附录A进行折算，二次能源及耗能工质实物量按附录A、B折算成标准煤：

- 企业自产的能源，按实测值确定；

- 外购电力取当量值折算。

  - 产品产量应为入库的符合国家、行业产品质量标准或订货合同规定的合格品产量。

  - 在同行业中对相同产品实施能耗对标时，应按照国家、行业规定的方法进行计算。

  - 对于采用电耗限额的产品，按GB/T 5623计算单位产品综合电耗。

- 计算公式

  - 产品综合能耗的计算

产品综合能耗的计算应包括产品直接综合能耗、产品间接综合能耗，不包括与生产无关的生活用能、基建用能、外销能源和回收自用的能源等。

产品综合能耗按公式（1）计算：

Ei=Ezi+Eji	(1)

式中：

Ei——产品综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Ezi——产品直接综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Eji——产品间接综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）。

    - 产品直接综合能耗

产品直接综合能耗可按公式（2）计算，也可将主要生产系统化分成若干生产单元（如车间、生产线、工序等）后按公式（3）计算：

Ezi=s=1k(Esi×ρs)	(2)

式中：

Esi——产品主要生产系统消耗的第s种能源量，单位为实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，单位为kgce/实物单位；

k——产品主要生产系统消耗的能源种类数。

- 如需要计算单一种类能源的产品能耗量时，不需折算成标准煤，单位为某能源种类单位/实物单位。

Ezi=t=1mEzti	(3)

式中：

Ezti——产品主要生产系统第t个生产单元直接综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

m——产品主要生产系统生产单元数。

    - 产品间接综合能耗

      - 产品间接综合能耗可按实测值计算也可按公式（4）计算：

Eji=(Ef+Ef'+Ef'')⋅ξi	(4)

式中：

Ef——辅助生产系统综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Ef'——附属生产系统综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Ef''——损失综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

ξi ——产品间接能耗分摊系数。

其中，辅助生产系统综合能耗包括供电、机修、供水、供气、供热、制冷、仪修、照明、库房和厂内原料场地以及安全、环保等装置及设施实际消耗的各种能源实物量分别折算为标准煤后的总和。

附属生产系统综合能耗包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位，如车间浴室、开水站、蒸饭站、保健站、哺乳等（不包括独立核算的单位）实际消耗的各种能源实物量折算为标准煤后的总和。独立核算的附属生产系统，其综合能耗按照实际能耗量计算。

损失综合能耗包括各种能源及耗能工质在企业内部进行贮存、转换及分配供应（包括外销）中的损耗量，如：库损、变损、线损及各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和。

      - 产品间接综合能耗分摊系数可按公式（5）计算：

ξi=Ezii=1nEzi	(5)

式中：

n ——报告期内企业生产的产品种类数。

  - 单位产品综合能耗的计算

    - 单位产品综合能耗按公式（6）计算

ei=EiMi	(6)

式中：

ei——单位产品综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）/产品单位；

Mi——报告期内产出的该种产品合格品量，单位为产品单位。

- 限额制定

  - 制定原则

    - 单位产品综合能耗限额应在确保产品质量、安全生产、满足环保要求的基础上，本着科学合理、鼓励先进、节能优先的原则制定，以达到推动能源科学管理，促进节能技术进步，提高能源利用水平的目的。

    - 应在生产正常、经济合理条件下，以行业标杆为目标，制定企业单位产品综合能耗限额。

  - 制定方法

单位产品综合能耗限额应依据下列资料，采用数理统计分析、实测与计算相结合的方法制定：

- 统计资料

  - 企业最近三年的用能结构（能源种类、消耗量、品质）、产品结构（产品品种、产量、产值）、原料结构（自产、外购）、生产工艺、生产设备及其变化情况等；

  - 企业最近三年的产品能源消耗及定额制定与执行情况（如受生产和经济情况影响，可选生产较正常年份的数据进行统计）；

  - 国内、外同规模、同类产品能耗先进水平。

- 实测资料

- 在正常生产情况下，对产品能耗进行的现场实测数据。

- 应符合相关法律法规、标准及湖南省工业企业节能目标。

- 节能管理要求

  - 企业应按照本标准规定的方法以及国家、行业、地方限额标准对其主要产品制定能耗限额，分解至生产部门和用能设备，进行核算分析与对照检查，定期向归口管理部门报送单位产品综合能耗限额执行情况。

  - 企业应按照GB17167及相关行业标准的要求配备能源计量器具，加强能源计量管理，确保计量数据准确、可靠和齐全。

  - 企业应在统计分析的基础上，按照本标准的要求不断提高能源管理水平，降低产品综合能耗。

- （规范性附录）
各种能源折标准煤参考系数

  - 各种能源折标准煤参考系数

| 能源名称 |  | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原煤 |  | 20 908 kJ/kg（5 000 kcal/kg） | 0.714 3 kgce/kg |
| 洗精煤 |  | 26 344 kJ/kg（6 300 kcal/kg） | 0.900 0 kgce/kg |
| 其它洗煤 | 洗中煤 | 8 363 kJ/kg（2 000 kcal/kg） | 0.285 7 kgce/kg |
|  | 煤泥 | 8 363 kJ/kg ～ 12 545 kJ/kg （2 000 kcal/kg ～ 3 000 kcal/kg） | 0.2857 kgce/kg - 0.4286 kgce/kg |
| 焦炭 |  | 28 435 kJ/kg（6 800 kcal/kg） | 0.971 4 kgce/kg |
| 原油 |  | 41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg） | 1.428 6 kgce/kg |
| 燃料油 |  | 41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg） | 1.428 6 kgce/kg |
| 汽油 |  | 43 070 kJ/kg（10 300 kcal/kg） | 1.471 4 kgce/kg |
| 煤油 |  | 43 070 kJ/kg（10 300 kcal/kg） | 1.471 4 kgce/kg |
| 柴油 |  | 42 652 kJ/kg（10 200 kcal/kg） | 1.457 1 kgce/kg |
| 煤焦油 |  | 33 453 kJ/kg（8 000 kcal/kg） | 1.142 9 kgce/kg |
| 渣油 |  | 41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg） | 1.428 6 kgce/kg |
| 液化石油气 |  | 50 179 kJ/kg（12 000 kcal/kg） | 1.714 3 kgce/kg |
| 炼厂干气 |  | 46 055 kJ/kg（11 000 kcal/kg） | 1.571 4 kgce/kg |
| 油田天然气 |  | 38 931 kJ/m3（9 310 kcal/m3） | 1.330 0 kgce/m3 |
| 气田天然气 |  | 35 544 kJ/m3（8 500 kcal/m3） | 1.214 3 kgce/m3 |
| 煤矿瓦斯气 |  | 14 636 kJ/m3 ～ 16 726 kJ/m3 （3 500 kcal/m3 ～ 4 000 kcal/m3） | 0.5000 kgce/m3～0.5714 kgce/m3 |
| 焦炉煤气 |  | 16 726 kJ/m3 ～ 17 981 kJ/m3 （4 000 kcal/m3 ～ 4 300 kcal/m3） | 0.5714 kgce/m3～0.6143 kgce/m3 |
| 高炉煤气 |  | 3 763 kJ/m3 | 0.128 6 kgce/m3 |
| 其他煤气 | a）发生炉煤气 | 5 227 kJ/kg（1 250 kcal/ m3） | 0.178 6 kgce/ m3 |
|  | b）重油催化裂解煤气 | 19 235 kJ/kg（4 600 kcal/ m3） | 0.657 1 kgce/ m3 |
|  | c）重油热裂解煤气 | 35 544 kJ/kg（8 500 kcal/ m3） | 1.214 3 kgce/ m3 |
|  | d）焦炭制气 | 16 308 kJ/kg（3 900 kcal/ m3） | 0.557 1 kgce/ m3 |
|  | e）压力气化煤气 | 15 054 kJ/kg（3 600 kcal/ m3） | 0.514 3 kgce/ m3 |
|  | f）水煤气 | 10 454 kJ/kg（2 500 kcal/ m3） | 0.357 1 kgce/ m3 |
| 粗苯 |  | 41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg） | 1.428 6 kgce/kg |
| 热力（当量值） |  | — | 0.034 12 kgce/MJ |
| 电力（当量值） |  | 3 600 kJ/（kW·h）[860 kcal/（kW·h）] | 0.122 9 kgce/（kW·h） |
| 电力（等价值） |  | 按当年火电发电标准煤耗计算 |  |
| 蒸汽（低压） |  | 3 763 MJ/t（900 Mcal/t） | 0.128 6 kgce/kg |

- （资料性附录）
耗能工质能源等价值

  - 耗能工质能源等价值

| 品种 | 单位耗能工质耗能量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 新水 | 2.51 MJ/t（600 kcal/t） | 0.085 7 kgce/t |
| 软水 | 14.23 MJ/t（3 400 kcal/t） | 0.485 7 kgce/t |
| 除氧水 | 28.45 MJ/t（6 800 kcal/t） | 0.971 4 kgce/t |
| 压缩空气 | 1.17 MJ/m3（280 kcal/ m3） | 0.040 0 kgce/ m3 |
| 鼓风 | 0.88 MJ/m3 （210 kcal/ m3） | 0.030 0 kgce/ m3 |
| 氧气 | 11.72 MJ/m3（2 800 kcal/ m3） | 0.400 0 kgce/ m3 |
| 氮气（做副产品时） | 11.72 MJ/m3（2 800 kcal/ m3） | 0.400 0 kgce/ m3 |
| 氮气（做主产品时） | 19.66 MJ/m3（4 700 kcal/ m3） | 0.671 4 kgce/ m3 |
| 二氧化碳气 | 6.28 MJ/m3（1 500 kcal/t） | 0.214 3 kgce/ m3 |
| 乙炔 | 243.67 MJ/ m3 | 8.314 3 kgce/ m3 |
| 电石 | 60.92 MJ/kg | 2.078 6 kgce/kg |

_________________________________