附件1

ICS03.100.99

A 02

DB43

湖   南   省   地   方   标  准

DB43/T   1011-2016

两型工业企业

Resource-saving and Environment-friendly Industrial Enterprise

2016-12-31发布                                     2017-01-01实施

湖南省质量技术监督局  发布

目    录

前言…………………………………………………………………………………1

1.范围………………………………………………………………………………2

2.规范性引用文件…………………………………………………………………2

3.术语和定义………………………………………………………………………3

4.总则………………………………………………………………………………3

5.资源节约…………………………………………………………………………3

6.环境友好…………………………………………………………………………5

7.两型生产…………………………………………………………………………6

8.两型管理…………………………………………………………………………6

9.评价 …………………………………………………………………………… 7

附录A（规范性附录）评分细则 …………………………………………………9

附录B（资料性附录）指标解释和计算方法 ………………………………… 13

参考文献  …………………………………………………………………………16

前     言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由湖南省长株潭两型社会试验区建设管理委员会提出。

本标准由湖南省经济和信息化委员会归口。

本标准起草单位：中南林业科技大学、湖南省绿色产业发展研究会、湖南绿色发

展研究院、湖南省标准化协会

本标准起草人：  李本辉、孙凤英、彭小平、张建平、马卫东

彭万喜、陈德良、黄顺娥、王碧玉、关  文

两型工业企业

1 范围

本标准规定了两型工业企业的资源节约、环境友好、两型建设、两型生产、两型管理和评价。

本标准适用于按国民经济行业分类（GB/T 4754-2011)中的制造业建设和评价；采矿业和电力、热力、燃气及水生产和供应业等其他工业企业可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注明日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《产业结构调整指导目录》 国家发改委

GBJ  87 工业企业场区噪声控制设计规范

GB 3095 环境空气质量标准

GB 3096 声环境质量标准

GB/T 4754  国民经济行业分类

GB 8978 污水综合排放标准

GB 12348工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 18599一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T18883 室内空气质量标准

GB/T 18916 取水定额（所有部分）

GB50325 民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB/T 50668节能建筑评价标准

GB/T 50878绿色工业建筑评价标准

HJ/T 2.1 环境影响评价技术导则

HJ 274 综合类生态工业企业标准

《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

《湖南省“十三五”环境保护规划》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件、附录A、附录B。

3.1 两型

指资源节约型和环境友好型[1]。

3.2 两型社会

“两型社会”指的是“资源节约型、环境友好型社会”。资源节约型社会是指整个社会经济建立在节约资源的基础上，建设节约型社会的核心是节约资源。环境友好型社会是一种人与自然和谐共生的社会形态，其核心内涵是人类的生产和消费活动与自然生态系统协调可持续发展。

3.3 两型工业企业

以降低资源消耗、减少废物排放和提高资源产出效率为目标，走节约发展和清洁发展之路的工业企业。

3.4 两型工业产品

具有促进资源节约、环境友好作用的工业产品。

3.5 两型技术

高效利用、合理开发、节约使用资源及减少排放、防治污染、优化环境的技术。

4 总则

4.1基本作用

制定湖南《两型》工业企业标准，能促进湖南工业产业结构调整和技术进步。坚持走湖南特色新型工业化道路，适应经济转型升级和两型社会建设的新要求，创建企业两型提升核心竞争力，形成新型工业化和促进经济转型的新格局。

4.2重要意义

制定湖南《两型》工业企业标准，是贯彻中央决策部署、走有别于传统工业化和城镇化科学发展之路的具体体现；是顺应当今国内外发展趋势、实现绿色发展、抢占新一轮发展制高点的必然选择；是全面推进“五化两型”建设、破解能源资源和生态环境瓶颈制约、构建“两型生产方式”、消费模式和产业体系的战略举措；是为全省、甚至全国“两型社会”建设探索路径、积累经验。

4.3基本要求

4.3.1国家和地方有关法律、法规及各项政策在企业得到有效的贯彻执行[2]。

4.3.2 企业发展与资源、环境、生态承载能力相适宜，能对所在区域经济形成良好的示范和带动作用[3]。

4.4 两型规划

4.4.1工业企业应制定两型建设规划，并与当地土地利用规划和城市总体规划相衔接协调。

4.4.2两型工业企业建设规划应由企业正式发文并公布实施。

5 资源节约

5.1 一般要求

5.1.1不得使用国家明令淘汰和禁止的高耗低效设备、材料和产品[2]。

5.1.2 公共基础设施和配套设施共建共享。

5.1.3 推广应用节能、节地、节水、节材的两型技术，降低资源消耗。

5.2 节约能源与利用清洁能源

5.2.1 新（改、扩）建项目应进行节源评估和规划，节能评估应符合国家有关政策的规定[3]

5.2.2 优化用能结构，建设能源管理（控制）系统，鼓励使用清洁能源，降低能源消耗[4]。

5.2.3 节能措施与要求

a)遵守国家相关规定，按照合理用能原则，加强节能管理，降低能源消耗[5]。

b)建立健全节能目标责任制、节能管理制度和相关节能措施落实。

c)组织编写本单位能源利用状况报告，并向县级及县级以上经济和信息化主管部门报送。

d)组织开展本单位节能规划编制和能源审计、用能状况分析评价工作。

e)自觉接受节能培训。

f)使用的用能产品和设备应满足国家能效标准的要求。

g)新（改、扩）建建筑应执行节能建筑标准，并符合GB/T50668的要求，设计阶段标准执行率应达到100%。新建标准厂房应执行绿色建筑标准，并符合GB/T50878的要求。

h)办公场所装配有公共节能设施，并保证运行正常。

5.2.4 利用清洁能源

a) 鼓励发展分布式能源，在可利用区域推广应用太阳能、风能、空气能等可再生能源利用技术，建设分布式能源设施。

b)公共区域节能类灯具使用率100%。

5.3 节约用水

5.3.1 用水应符合GB/T 18916和DB43/ T388的要求[6]。

5.3.2 加强节水基础管理，制定节水计划和规章制度[7]。

5.3.3 建立节水统计台帐，按要求报送工业节水统计报表[8]。

5.3.4 加强对重点岗位人员的节水技术培训。

5.3.5建设有工业用水循环利用设施[9]。

5.4 节约用地

5.4.1 项目建设用地应符合国家和地方土地使用政策[10]。

5.4.2新（改、扩）建项目的投资强度、容积率、建筑率数、绿地率、非生产设

施占地比例应符合国家和地方用地控制标准[11]。

5.4.3 新建厂房必须符合标准厂房建设要求。

5.5节约用材

5.5.1采购、供应、生产等环节严把质量关，降低废品率。

5.5.2优化产品设计，提高一次性产品合格率。

5.5.3采用先进技术措施，以延长设备的使用寿命。

5.5.4采用新工艺技术，替代工序繁琐、效率低的不科学工艺，节省物资以减少物料耗费。

5.5.5 可利用的工业固体废物综合利用率应不低于85%[12]。

6 环境友好

6.1 一般要求

6.1.1 新（改、扩）建项目应进行环境影响评价；环境影响评价应符合HJ/T2.1的要求。

6.1.2 建设项目中防治污染的设施，技术性能应达到国内前沿水平，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；执行率达到100%。

6.1.3 推行清洁生产，清洁生产通过验收[13[14]。

6.1.4 污染物排放总量和浓度不超过国家和地方的控制指标；企业污染物应达标排放。

6.1.5 应具备完善的废物收集系统和处理处置设施，或按相关规定做好异地处置安排，不能产生二次污染。

6.1.6 企业应建立环境在线监测系统；排污企业应安装污染自动监测设备。要有排污许可证。

6.1.7 企业厂区内部应进行绿化、公共区域有绿化设施。

6.1.8 应推广屋顶绿化、垂直绿化、复层绿化等立体绿化。

6.1.9 有条件的企业应建设绿道系统。

6.2 固体废物控制

6.2.1 应合理选择和利用原材料、能源和其他资源，减少工业固体废物产生量[15]。

6.2.2工业固体废物和危险废物应按国家和地方相关规定进行收集、储运和处理；一般工业固体废物的贮存、处置应符合GB 18599的要求。

6.2.3 危险废物处置率应达到100%[2]。

6.2.4 生活垃圾应进行分类、无害化处理，无害化处理率应达到100%[2]。

6.3 水污染控制

6.3.1 废水排放应符合GB 8978、HJ 274或相关行业标准的要求。

6.3.2工业废水排放达标率应达到100%[16]。

6.3.3 应做到“清污分流、雨污分流”实现废水分类收集、分质处理；生活污水集中处置率应达到100%。

6.3.4 新建企业应建设集中式污水处理厂及配套管网，新建或升级改造污水处理厂应达到GB 3838和GB/T 14848的要求。

6.4 废气污染控制

6.4.1 废气污染物排放应符合GB 16297、HJ274或相关行业排放的要求[17]。

6.4.2 CO2排放应符合国家和地方的相关规定。

6.4.3 推广应用脱硫、脱硝、除尘、除臭等工业废气治理技术。

6.5 噪声控制

6.5.1 工厂噪声排放应符合GB 12348的要求、GBJ87《工业企业场区噪声控制设计规范》。

6.5.2 产生噪声污染的企业，应采取隔声、吸声、消声、减振、隔震等措施，减轻噪声对周边环境的影响。

7 两型生产

7.1 技术规程和产品质量标准

7.1.1通过ISO 9000质量管理体系认证，建设了6S管理系统。

7.1.2应制定产品生产技术规程和产品质量标准。

7.2 生产安全

7.2.1重大事故发生率为零，实行安全生产一票否决。

7.2.2 通过OHSAS 18000职业安全认证，安全等级应达到国家规定要求。

7.3 企业效益与能力

7.3.1连续两个年度盈利。

7.3.2负债结构合理，具有良好的偿还能力。

7.3.3连续两年销售增长。

7.3.4主营业务销售（或利润）贡献率≥50%。

8 两型管理

8.1组织机构

8.1.1成立两型工作领导小组，主要负责人担任组长。

8.1.2两型工作领导小组负责组织、协调、督导两型建设工作。

8.1.3应制定两型工业企业创建工作方案。

8.1.4有两型工作兼职人员。

8.2 保障措施

8.2.1应对两型建设工作进行内部考评，对发现的问题及时整改，并对相关人员给予适当的奖励和惩罚。

8.2.2建立两型志愿者队伍，每年开展两型主题活动不少于2次以上。

8.3 宣传培训

8.3.1定期开展资源节约、环境保护方面的知识教育培训。

8.3.2设置两型知识宣传牌（栏）。

8.3.3强化成员两型意识，采用多种方式进行两型知识宣传。

8.3.4员工两型知识普及培训率达80%以上。

8.4制度管理

8.4.1应制定但不限于以下制度：

a)用电管理制度

b)用水管理制度

c)环境保护制度

d)安全生产制度

e)产品技术规程

f)生产经营管理制度

g)原材料供应管理制度

8.4.2制度编写内容全面、规范合理、具有可操作性。

9.评价

9.1 评分

9.1.1 评价分为5个大项，实行评分制、评价总分值为100分。

9.1.2各部分分值标准见表1。

9.2 评分细则

评分细则见附录A。

9.3 指标解释和计算方法

指标解释和计算方法参见附录B。

表1   各部分分值标准

| 序号 | 项目名称 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总 则 | 10分 |
| 2 | 资源节约 | 35分 |
| 3 | 环境友好 | 35分 |
| 4 | 两型生产 | 10分 |
| 5 | 两型管理 | 10分 |
| 合 计 |  | 100分 |

附录A

（规范性附录）

两型工业企业评分表

表A     两型企业评分表

| 序号 | 项目 |  |  | 要求和细则 | 标准分 |  |  | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大项 | 分项 | 小项 |  |
| 1 | 总则 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 1.1 | 基本要求 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 1.1.1 | 产业结构* |  |  | 符合国家发改委制定发布的《产业结构调整指导目录》 |  |  | 2.5 |  |
| 1.1.2 | 带动作用* |  |  | 为省、市、州龙头企业或者是县级以上（含县级）政府发文扶持的企业 |  |  | 2.5 |  |
| 1.2 | 两型规划 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 1.2.1 | 两型规划* |  |  | 企业制定了两型建设规划，并与当地土地利用规划和城市总体规划相衔接协调 |  |  | 2.5 |  |
| 1.2.2 | 公布实施* |  |  | 两型规划由企业正式发文并公布实施 |  |  | 2.5 |  |
| 2 | 资源节约 |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 2.1 | 一般要求 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 2.1.1 | 淘汰高耗低效产能 |  |  | 未使用国家明令淘汰和禁止的高耗低效设备、材料和产品 |  |  | 2 |  |
| 2.1.2 | 两型技术应用 |  |  | 推广应用节能、节地、节水、节材两型技术 |  |  | 2 |  |
| 2.1.3 | 设施共建共享 |  |  | 公共基础设施和配套设施共建共享 |  |  | 1 |  |
| 2.2 | 节约能源与清洁能源利用 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 2.2.1 | 节能规划 |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 节能方案* |  |  | 制定了节能规划方案 |  |  | 2.5 |  |
|  | 管理系统* |  |  | 建设有能源管理（控制）系统 |  |  | 2.5 |  |
| 2.2.2 | 节能措施 |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 节能责任制 |  |  | 建立健全节能目标责任制、节能管理制度和相关节能措施落实 |  |  | 1 |  |
|  | 用能分析 |  |  | 组织开展本单位用能状况分析评价工作 |  |  | 1 |  |
|  | 设备能耗 |  |  | 企业单位产品能耗满足国家限额标准要求；用能产品和设备满足国家能效标准要求 |  |  | 1 |  |
|  | 建筑节能 |  |  | 新（改、扩）建建筑执行GB/T50668规定，设计阶段执行率100%；新建标准厂房符合GB/T50878规定 |  |  | 1 |  |
|  | 公共节能 |  |  | 办公场所装配有公共节能设施 |  |  | 1 |  |
| 2.2.3 | 清洁能源利用 |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 绿色照明 |  |  | 公共区域节能类灯具使用率100% |  |  | 2 |  |
|  | 分布式能源 |  |  | 在可利用区域推广应用可再生能源利用技术，建设分布式能源设施 |  |  | 2 |  |
|  | 太阳能屋顶 |  |  | 厂房等适宜的建筑屋顶利用太阳能发电，新建厂房按光伏发电要求设计 |  |  | 1 |  |
| 2.3 | 节约用水 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 2.3.1 | 用水要求 |  |  | 用水符合GB/T 18916和DB43/T 388的要求 |  |  | 1 |  |
| 2.3.2 | 节水制度 |  |  | 加强节水基础管理，制定节水计划和规章制度 |  |  | 1 |  |
| 2.3.3 | 节水统计 |  |  | 建立节水统计台帐，按要求报送工业节水统计报表 |  |  | 1 |  |
| 2.3.4 | 节水培训 |  |  | 加强对重点岗位人员的节水技术培训 |  |  | 1 |  |
| 2.3.5 | 工业用水循环利用 |  |  | 建设有工业用水循环利用设施 |  |  | 1 |  |
| 2.4 | 节约用地 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 2.4.1 | 用地要求 |  |  | 项目建设用地应符合国家和地方土地使用政策 |  |  | 2 |  |
| 2.4.2 | 用地标准 |  |  | 新（改、扩）建项目的投资强度、容积率、建筑率数、绿地率、非生产设施占地比例应符合国家和地方用地控制标准 |  |  | 2 |  |
| 2.4.3 | 厂房标准化 |  |  | 新建厂房的标准厂房建设率应达到100% |  |  | 1 |  |
| 2.5 | 节约用材 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 2.5.1 | 降低废品率 |  |  | 采购、供应、生产等多个环节严把质量关，降低废品率 |  |  | 1 |  |
| 2.5.2 | 设备腐蚀 |  |  | 采用先进的防腐蚀技术措施以延长设备的使用寿命 |  |  | 1 |  |
| 2.5.3 | 新工艺技术 |  |  | 采用新工艺技术替代以往工序繁琐、流程长、效率低、费工费料的不科学的工艺，节省物资的耗费 |  |  | 1 |  |
| 2.5.4 | 节约代用 |  |  | 在保证产品质量、功能不受影响的条件下，以某种更经济更节约的物资代替另一种物资 |  |  | 1 |  |
| 2.5.5 | 固体废物综合利用 |  |  | 工业固体废物综合利用率≥85% |  |  | 1 |  |
| 3 | 环境友好 |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 3.1 | 一般要求 |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 3.1.1 | 环保质量认证* |  | 通过ISO 14000环境管理体系认证 |  |  |  | 2.5 |  |
| 3.1.2 | 环境评价 |  | 所有建设项目均有环境评价报告和批复 |  |  |  | 2.5 |  |
| 3.1.3 | 清洁生产 |  | 通过清洁生产验收 |  |  |  | 2 |  |
| 3.1.4 | 三同时 |  | 防治污染的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，执行率100% |  |  |  | 2 |  |
| 3.1.5 | 排污控制 |  | 有排污许可证 |  |  |  | 1 |  |
| 3.1.6 | 排污监测 |  | 排污企业安装污染源自动监测设备 |  |  |  | 1 |  |
| 3.2 | 固体废物控制 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 3.2.1 | 工业固废 |  | 一般工业固体废物的贮存、处置符合GB 18599的要求 |  |  |  | 2 |  |
| 3.2.2 | 危险废物 |  | 危险废物处理处置率100% |  |  |  | 2 |  |
| 3.2.3 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾分类收集，无害化处理率100% |  |  |  | 2 |  |
| 3.3 | 水污染控制 |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 3.3.1 | 废水排放标准 |  | 废水排放符合GB 8978、HJ 274、行业标准的要求 |  |  |  | 2 |  |
| 3.3.2 | 工业废水达标率 |  | 工业废水排放达标率100% |  |  |  | 2 |  |
| 3.3.3 | 污水处理 |  | 企业应建设集中式污水处理厂及配套管网，污水处理厂应达到GB 3838和GB/T 14848的要求 |  |  |  | 2 |  |
| 3.3.4 | 废水收集与处理 |  | 做到“清污分流、雨污分流”实现废水分类收集、分质处理 |  |  |  | 1 |  |
| 3.3.5 | 生活污水处置率 |  | 废水分类收集、分质处理，生活污水集中处置率100% |  |  |  | 1 |  |
| 3.4 | 废气污染控制 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 3.4.1 | 废气排放 |  | 废气排放符合GB 16297、HJ274或相关排放要求 |  |  |  | 2 |  |
| 3.4.2 | 厂房内空气质量 |  | 推广应用工业废气治理技术，环境空气质量达到GB 3095二类功能区要求 |  |  |  | 2 |  |
| 3.4.3 | 办公室内空气质量 |  | 细菌、灰尘、甲醛、多笨物质符合疾控中心标准，满足GB/T18883、GB50325要求 |  |  |  | 2 |  |
| 3.5 | 噪声控制 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 3.5.1 | 排放要求 |  | 工厂噪声排放符合GB 12348要求 |  |  |  | 2 |  |
| 3.5.2 | 环境噪声 |  | 采取减噪、减震措施，环境噪声符合GB 3096要求 |  |  |  | 2 |  |
| 4 | 两型生产 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4.1 | 质量管理和生产标准 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 4.1.1 | 产品质量认证* |  | 通过ISO 9000质量管理体系认证 |  |  |  | 2.5 |  |
| 4.1.2 | 6S管理系统 |  | 制定了6S管理实施方案，并运行良好 |  |  |  | 1 |  |
| 4.1.3 | 规程和标准 |  | 制定了主导产品的生产技术规程和产品质量标准 |  |  |  | 0.5 |  |
| 4.2 | 安全生产 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |
| 4.2.1 | 重大事故发生率* |  | 近三年重大安全事故发生率为零；环境污染事故率为零 |  |  |  | 2.5 |  |
| 4.2.2 | 安全体系认证 |  | 通过OHSAS 18000职业安全体系认证 |  |  |  | 1 |  |
| 4.3 | 绩效与能力 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |
| 4.3.1 | 盈利能力 |  | 上2个年度连续盈利 |  |  |  | 1 |  |
| 4.3.2 | 债务偿还能力 |  | 到期债务（包括短期债务和长期债务）均已偿还 |  |  |  | 0.5 |  |
| 4.3.3 | 销售收入 |  | 销售收入超5000万元，近两年销售收入连续增长15%以上 |  |  |  | 0.5 |  |
| 4.3.4 | 销售贡献率 |  | 上一年度主营业务销售（或利润）贡献率≥50% ，并及时交税。 |  |  |  | 0.5 |  |
| 5 | 两型管理 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 5.1 | 组织机构 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 5.1.1 | 领导机构* | 成立了两型工作领导小组、主要负责人担任组长 |  |  |  |  | 2.5 |  |
| 5.1.2 | 工作方案 | 制定了创建工作方案 |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 5.1.3 | 成员分工 | 两型建设工作分工明确 |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 5.1.4 | 工作人员 | 有兼职工作人员 |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 5.2 | 保障措施 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 5.2.1 | 内部考评 | 对两型建设工作进行内部考评 |  |  |  |  | 1 |  |
| 5.2.2 | 问题整改 | 对考评问题及时整改 |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 5.2.3 | 主题活动 | 建立两型志愿者队伍每年开展主题活动 |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 5.3 | 宣传培训 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 5.3.1 | 教育培训 | 定期开展资源节约、环境保护方面的知识教育培训 |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 5.3.2 | 宣传牌（栏） | 设置两型知识宣传牌（栏） |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 5.3.3 | 宣传方式 | 利用手机信息、微信及发放资料等形式进行两型知识宣传 |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 5.3.4 | 普及培训率 | 两型知识普及培训率达80%以上 |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 5.4 | 管理制度 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | ≧8项得2分、≧5项得1.5分、≧3项得1分、≦2项得0分 |  |  |  |  | 2 |  |
| 说明：凡标注有*的条款，是必须具备的条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

（资料性附录）

指标解释和计算方法

B. 1工业固体废物综合利用率

指标解释：指报告期内企业工业废物综合利用量占工业固体废物产量（包括综合利用往年贮存量）的百分比

工业固体废物综合利用量：指报告期内企业通过回收、加工、循环、交换等方式，从固体废物中提取或者使其转化为可以利用的资源、能源和其他原材料的固体废物量（包括当年利用往年的工业固体废物贮存量）。

计算公式：

工业固体废物综合利用率（%）＝工业固体废物综合利用量（m³）/（工业固体废物产生量（m³）+综合利用往年贮存量（m³）)×100%

B. 2 工业废水排放达标率

指标解释：指报告期内企业工业废水排放达标量占其工业废水排放总量的百分比。

计算公式：

工业废水排放达标率（%）＝工业废水排放达标量（m³）/工业废水排放总量（m³）×100%

B. 3 生活污水集中处置率

指标解释：指经过污水处理厂二级或二级以上处理，或其它处理设施处理（相当于二级处理），且达到排放标准的居民产生的生活污水量占企业建成区居民生活污水排放总量的百分比。

计算公式：

生活污水集中处置率（%）＝二级污水处理厂达标排放污水量（万m³）/建成区居民生活污水排放量（万m³）×100%

B. 4 危险废物处理处置率

指标解释：指报告期内危险废弃物列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。危险废物的处理处置指依国家相关的法律、法规、标准对企业产生的危险废物进行处理处置的行为。

计算公式：

危险废物处理处置率（%）＝危险废物处理处置量（m³）/（危险废物产生量（m³）—贮存量（m³）+上年贮存量（m³））×100%

B. 5 生活垃圾无害化处理率

指标解释：指报告期内生活垃圾无害化处理量与生活垃圾产生量之比率。因统计上生活垃圾产生量不易取得，在此用清运量代替。

计算公式：

生活垃圾无害化处理率（%）＝生活垃圾无害化处理量（万m³）/生活垃圾清运理（万m³）×100%

B. 6重大事故发生率

指标解释：固定时间内发生事故的次数

计算公式：安全事故发生率=事故班次数/总班次数*100%

B. 7 盈利能力

指标解释：盈利能力是指企业获取利润的能力，也称为企业的资金或资本增值能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力指标主要包括营业利润率、成本费用利润率、盈余现金保障倍数、总资产报酬率、净资产收益率和资本收益率六项。实务中，上市公司经常采用每股收益、每股股利、市盈率、每股净资产等指标评价其获利能力。

评价方法：综合结果

B. 8偿债能力

指标解释：偿债能力（debt-paying ability）是指企业用其资产偿还长期债务与短期债务的能力。企业有无支付现金的能力和偿还债务能力，是企业能否健康生存和发展的关键。企业偿债能力是反映企业财务状况和经营能力的重要标志。偿债能力是企业偿还到期债务的承受能力或保证程度，包括偿还短期债务和长期债务的能力。企业偿债能力，静态的讲，就是用企业资产清偿企业债务的能力；动态的讲，就是用企业资产和经营过程创造的收益偿还债务的能力。企业有无现金支付能力和偿债能力是企业能否健康发展的关键。

评价方法：综合结果

B. 9主营业务销售（或利润）贡献率

指标解释：贡献率是分析经济效益的一个指标。它是指有效或有用成果数量与资源消耗及占用量之比，即产出量与投入量之比，或所得量与所费量之比。

计算公式：贡献率（%）=贡献量（产出量，所得量）/投入量（消耗量，占用量）×100%贡献率也用于分析经济增长中各因素作用大小的程度。

参考文献

[1]国家发展改革委《关于批准武汉城市圈和长株潭城市群为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区的通知》

[2]《中华人民共和国循环经济促进法》

[3]《中华人民共和国环境保护法》

[4]《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》

[5]《中华人民共和国节约能源法》

[6]《中华人民共和国水法》

[7] 长株潭两型办《两型产业分类标准》

[8]《关于加强工业节水工作的意见》

[9]《节约集约利用土地规定》

[10]《工业项目建设用地控制指标》

[11]《中华人民共和国节约能源法》

[12]《中华人民共和国清洁生产促进法》

[13]《清洁生产审核办法》

[14]《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

[15]《中华人民共和国水污染防治法》

[16]《中华人民共和国大气污染防治法》