《日用陶瓷单位产品能耗限额及计算方法》

《工艺陶瓷单位产品能耗限额及计算方法》

两项湖南省地方标准修订的说明

- 一、任务来源

陶瓷是我省传统优势行业，也是我省高耗能行业之一。我省陶瓷行业的节能减排工作已经取得了一定成效，部分日用陶瓷企业的能源利用效率在国内已经处于领先地位。湖南省地方标准《日用陶瓷单位产品能耗限额及核算方法》（DB43/ 464-2009）和《工艺陶瓷单位产品能耗限额及计算方法》（DB43/ 466-2009）自发布以来，对引导湖南陶瓷行业的良性发展，推动湖南陶瓷行业的节能降耗起到了很大作用。但是，近7年来，陶瓷生产设备和技术得到了快速发展，湖南绝大部分陶瓷厂都进行了煤改气及余热利用等工程改造，陶瓷生产能耗已经大大降低。

为贯彻落实国办发[2015]16号《关于加强节能标准化工作的意见》，确保强制性能效和能耗指标的先进性、科学性和有效性，完善地方标准体系，助推我省产业转型升级。根据湖南省经济和信息化委员会“关于委托修订《日用陶瓷单位产品能耗限额及核算方法》和《工艺陶瓷单位产品能耗限额及计算方法》地方标准的函”的要求，修订该两项湖南省地方标准。

- 二、工作过程简述

为确保湖南省地方标准《日用陶瓷单位产品能耗限额及计算方法》和《工艺陶瓷单位产品能耗限额及计算方法》的修订工作在10月底顺利完成，陶瓷能耗标准编制工作小组于2007年4月成立，由中南大学能源科学与工程学院、湖南节能评价技术研究中心和湖南陶瓷协会人员组成，共同负责两项陶瓷能耗标准的制订工作。工作小组确定了标准的修订原则和方法，制定了工作计划、调查方案、测试方案和能耗数据调查表及专家意见表，以确保标准修订的质量和进度。

1、实地调研、收集数据

根据已定的工作计划，为全面掌握湖南省陶瓷企业的实际生产和能耗情况，使制订的标准合理反映我省陶瓷生产和发展状况，并对陶瓷行业节能有推进作用，2016年6月—9月间，工作小组对株洲醴陵、长沙望城等多家有一定规模的国有和民营陶瓷企业进行了现场调研，收集了相关资料并发放能耗调查表。本省现场调研的企业包括湖南华联瓷业股份有限公司、湖南丰德利瓷业有限公司、湖南陶润实业发展有限公司、湖南泰鑫瓷业有限公司、醴陵市新亚瓷业有限公司、醴陵市醴泉窑艺陶瓷有限公司、湖南醴陵红官窑瓷业有限公司、湖南新世纪陶瓷有限公司、醴陵金煌瓷艺有限公司、醴陵尚方窑瓷业有限公司

醴陵振美艺术陶瓷有限公司和湖南海旭实业集团有限公司等多家陶瓷企业。到湖南丰德利瓷业有限公司、湖南陶润实业发展有限公司、醴陵市醴泉窑艺陶瓷有限公司及湖南新世纪陶瓷有限公司等家企业进行了现场能耗测试。能耗调研和测试工作得到了醴陵市经济和信息化局、湖南省陶瓷行业协会、铜官镇陶瓷行业协会的大力支持。此外，项目组还考察了广东、江西、广西、山东、江苏及浙江等省的陶瓷产业基地及相关陶瓷行业协会。共发出能耗调查表若干份，收回调查表12份。

此外，标准修订组还收集到了2012年之前进行了节能技术改造并申报了国家节能奖励资金的规模企业的申报材料中的能耗数据资料，作为实地数据对比用。

2、数据整理、测试和计算结果分析

标准编制小组对收到的能耗调查表进行了整理和核算，剔除逻辑上不合理的表格，得到数据真实有效的能耗调查表为6份，该6家陶瓷厂家的能耗数据汇总及测试对照数据见附表1。

3、根据所调查的各陶瓷厂家的实际生产状况，获得了湖南省陶瓷企业能耗数据的较低值和较高值。

4、收集查阅国家、行业协会和其他省份相关陶瓷产品能耗指标及相关标准，以确保制订的标准与相关标准、文件的相容性。

5、2016年9月初，项目工作小组完成了《日用陶瓷单位产品能耗限额及计算方法》修订草案，将草案交与湖南省经济和信息化委员会节能与综合利用处，项目主管部门组织相关专家对标准草案进行了审稿、讨论，专家组队两项标准提出了宝贵的修改意见。

6、根据专家组对初稿提出的意见，项目组对标准初稿进行了修改。根据专家提出的“修订标准时名称及类别改动不能太多、地方标准尽量促进节能、不鼓励生产高能耗产品”等重要意见，这次修改后的终稿在术语、产品分类上更接近原标准，能耗限定值、准入值和先进值有明显降低，将烧成温度界限去掉了，以鼓励低温烧成。相信修改后的标准更有利于促进我省陶瓷企业技术创新和节能改造。

- 三、标准修订原则

1、有利于高效、合理利用和节约资源、保护环境、推广节能新技术和工艺、促进行业公平竞争、提高经济和社会效益；

2、做到技术上先进，经济上合理；

3、坚持标准的指导性、实用性和可操作性；

4、坚持标准的内容和形式的严肃性。

- 四、主要技术内容及修订说明

1、标准类别与性质修改：根据国家政策，地方能耗标准采用推荐性类型。标准的实施，对于全省现有日用陶瓷企业改进和完善生产工艺流程、加强生产技术管理、提高能源利用效率和经济效益都将起到积极推动作用；将对新建陶瓷企业采用先进高效的设备和工艺技术具有约束和引导作用；将给政府对企业节能降耗的监管提供依据，对新建陶瓷企业的审批提供准入门槛标准。

2、技术等级划分：制定标准的技术要求分为三个层次，分别为陶瓷产品单位能耗限额限定值、新建陶瓷企业单位产品能耗限额准入值和陶瓷单位产品能耗先进值。

3、产品分类：此次标准修订时，为与已经出版的行业标准及各省的陶瓷产品定位能耗标准具有可比性，将陶瓷产品分类进行了修订。艺术陶瓷分为艺术瓷和艺术陶两大类，在原来标准基础上加上了艺术陶类。日用陶瓷分为瓷器、陶器两大类，瓷器又分为细瓷、普瓷和炻瓷三大类，在原标准基础上加上了陶器类。

3、工艺分类：陶瓷产品的烧成次数、烧成温度直接影响到产品能耗的高低，标准编制小组将陶瓷产品分不同类型工艺制定能耗限额标准。将陶瓷产品分一次烧成、二次烧成及以上两个系列，分别制定单位产品能耗限额标准。

4、适用范围：本两项标准适用于湖南省内现有陶瓷生产企业和新建陶瓷企业。

- 五、能耗限额标准指标的确定

本次调研所得能耗数据具有以下特征：（1）陶瓷单位产品能耗呈逐年下降趋势；（2）陶瓷企业单位产品能耗数据相差很大，规模较大陶瓷企业单位产品能耗数据很低，而规模较小陶瓷企业能耗数据不全，参考价值不大；（3）艺术陶瓷能耗仍然较高。

根据整理所得资料。本次标准修订时能耗指标采取以下措施：（1）调研所得日用陶瓷能耗有效数据来自大中型企业，单位产品能耗数据较低，修订标准时以这些能耗数据平均值作为中等准入值指标，再参考行业标准及各省地方标准，遵循地方标准严于国家和行业标准的原则，按照一定规律确定陶瓷单位产品能耗限定值、准入值、先进值；（2）调研和实测所得艺术陶瓷能耗数据较高，修订标准时，以两家典型艺术陶瓷厂家的能耗数据作为基础，降低一定额度后作为能耗的最高数值（即限定值）处理，再按照一定规律确定准入值和先进值。（3）保证地方标准能耗指标必须低于国家和行业标准的能耗指标。

- 六、推荐的能耗计算公式的确定

两项标准5.3.1和5.3.2条推荐的陶瓷综合能耗和单位产品能耗的计算公式是参考国家标准GB/T 2589—综合能耗计算通则的计算方法和公式而给出的。

《日用陶瓷单位产品能耗限额及计算方法》

《工艺陶瓷单位产品能耗限额及计算方法》修订工作小组

2016年10月