蒸压加气混凝土砌块（板）单位产品能源消耗限额及计算方法

The quota & calculation method of comprehensive energy consumption per unit products for autoclaved aerated concrete blocks (slabs)

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

2017-XX-XX发布                      2017-XX-XX实施

目  次

前   言	Ⅱ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  技术要求	3

5  统计范围和计算方法	5

6  节能管理与措施	7

附录A	9

# 前   言

本标准4.1、4.2为强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准根据GB/T 1.1-2009要求起草。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由湖南省经济和信息化委员会提出并归口。

本标准起草单位：湖南省建筑材料研究设计院有限公司。

本标准主要起草人：张翼、黄忠卫、张严之、王雯、李勇军、刘清汉、李增平、郭红英。

蒸压加气混凝土砌块（板）单位产品能源消耗限额

及计算方法

# 1  范围

本标准规定了蒸压加气混凝土砌块（板）单位产品能源消耗（简称能耗）的技术要求、统计范围和计算方法、节能管理与技术措施。

本标准适用于蒸压加气混凝土砌块（板）生产企业能耗的计算、考核，以及新建（改扩建）项目的能耗控制。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 11968 蒸压加气混凝土砌块

GB 15762 蒸压加气混凝土板

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 23331能源管理体系 要求

GB/T 15587工业企业能源管理导则

GB/T 12497 三相异步电动机经济运行

GB/T 13462 电力变压器经济运行

GB/T 17954 工业锅炉经济运行

GB/T 27883 容积式空气压缩机系统经济运行

GB/T 24851 建筑材料行业能源计量器具配备与要求

GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB 19153 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB 24500工业锅炉能效限定值及能效等级

# 3  术语和定义

3.1

蒸压加气混凝土砌块（板）产品综合能耗The comprehensive energy consumption of autoclaved aerated concrete blocks(slabs)

在统计期内，蒸压加气混凝土砌块（板）生产全部过程中实际消耗的各种能源实物量按规定方法折算成标准煤。

3.2

蒸压加气混凝土砌块（板）单位产品综合电耗The comprehensive electricity consumption per unit product of autoclaved aerated concrete blocks(slabs)

在统计期内，生产单位合格蒸压加气混凝土砌块（板）的综合电力消耗。

3.3

蒸压加气混凝土砌块（板）单位产品综合能耗The comprehensive energy consumption per unit products of autoclaved aerated concrete blocks(slabs)

在统计期内，生产单位合格蒸压加气混凝土砌块（板）的综合能源能耗。

# 4  技术要求

4.1蒸压加气混凝土砌块（板）单位产品能耗限定值

现有蒸压加气混凝土砌块（板）生产企业的单位产品综合电耗和单位产品综合能耗应符合表1的规定。

表1蒸压加气混凝土砌块（板）单位产品能耗限定值

| 分类 | 单位产品综合电耗 kW·h /m3 | 单位产品综合能耗 kgce/m3 |
| --- | --- | --- |
| 蒸压加气混凝土砌块 | ≤12 | ≤19 |
| 蒸压加气混凝土板 | ≤14.4 | ≤19.5 |

4.2蒸压加气混凝土砌块（板）单位产品能耗准入值

新建（改扩建）蒸压加气混凝土砌块（板）生产项目的单位产品综合电耗和单位产品综合能耗应符合表2的规定。

表2蒸压加气混凝土砌块（板）单位产品能耗准入值

| 分类 | 单位产品综合电耗 kW·h /m3 | 单位产品综合能耗 kgce/m3 |
| --- | --- | --- |
| 蒸压加气混凝土砌块 | ≤10.8 | ≤17 |
| 蒸压加气混凝土板 | ≤12.9 | ≤17.5 |

4.3 蒸压加气混凝土砌块（板）单位产品能耗先进值

蒸压加气混凝土砌块（板）生产企业应通过节能技术改造和加强节能管理，使单位产品综合电耗和单位产品综合能耗达到表3的要求。

表3 蒸压加气混凝土砌块（板）单位产品能耗先进值

| 分类 | 单位产品综合电耗 kW·h /m3 | 单位产品综合能耗 kgce/m3 |
| --- | --- | --- |
| 蒸压加气混凝土砌块 | ≤10 | ≤15.3 |
| 蒸压加气混凝土板 | ≤11.8 | ≤15.8 |

4.4 能耗限额修正

4.4.1 年生产规模超过20万立方米，其综合电耗限额可乘以修正系数1.1。

4.4.2 采用砂质需粉磨原料，其综合电耗限额可乘以修正系数γ,γ根据公式（1）进行计算。

γ=1+0.2×Ws······································（1）

式中：

γ——电耗限额修正系数

Ws——硅质原料中砂质需粉磨原材料质量百分数

4.4.3 凡具备上述修正系数的产品，其综合能耗限额可相应予以修正，其修正值为电耗修正值乘以电力（当量）折标准煤系数（可查附录A）。

4.4.4 凡具备上述修正系数的产品，综合能耗限额可累积修正。

# 5  统计范围和计算方法

5.1 统计范围

- 综合能耗统计范围包括：在统计报告期内，从原料进入生产厂区开始，到合格产品出厂的整个生产过程企业实际消耗的各种能源（一次能源、二次能源和耗能工质），包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量和损失量，不包括基建、技改等项目建设用能和生活用能。

综合电耗统计范围包括：在统计报告期内，从原料进入生产厂区开始，到合格产品出厂的整个生产过程企业实际消耗的电量，不包括基建、技改等项目建设用电和生活用电。

- 生产界区内自产自用的能源不计入能源消耗量，回收供界区外装置利用的应按其实际回收的能量从能源消耗量中扣减。

- 能源消耗量的统计、核算应包括各个生产环节和系统，既不能重复，也不能漏计。若生产耗能工质所消耗的能源已统计在能源消耗量中，则耗能工质的消耗不再重复统计。

各种能源应按照GB/T 2589的规定折算为标准煤。各类燃料能源应以其报告期内实测低位发热量为计算基础折算为标准煤量，耗能工质应以其实际单位耗能量为计算基础折算为标准煤量，当无法获得燃料能源的低位发热量实测值和单位耗能工质的耗能量时，可参考本标准附录A规定的折标准煤系数进行折算。

5.3 计算方法

产品综合能耗的计算应符合GB/T 2589的规定。

5.3.1 蒸压加气混凝土砌块（板）单位产品综合电耗的计算

单位产品综合电耗应按式（2）计算：

ea= ∑Ea / P……………………………（2）

式中：

ea——统计期内单位产品综合电耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m3）；

∑Ea ——统计期内综合电耗，单位为千瓦时（kW·h）；

P——统计期内符合GB 11968、GB15762标准的合格产品产量，单位为立方米（m3）。

5.3.2 蒸压加气混凝土砌块（板）产品综合能耗的计算

产品综合能耗应按式（3）计算：

E=i=1n(Ei×pi)…（3）

式中：

E——统计期内产品综合能耗，单位为千克标准煤每立方米（kgce /m3）；

Ei——生产过程中消耗的第i种能源的实物量，单位为实物单位；

pi——第i种能源的折标煤系数；

n ——消耗的能源种类数。

5.3.2蒸压加气混凝土砌块（板）单位产品综合能耗的计算

单位产品综合能耗应按式（4）计算：

eb = E / P……..…………（4）

式中：

eb——统计期内单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每立方米（kgce /m3）；

E——统计期内产品综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）

P——统计期内符合GB 11968、GB 15762标准的合格产品产量，单位为立方米（m3）。

# 6  节能管理与技术措施

6.1 节能管理措施

6.1.1 企业应按照GB/T 15587、GB/T 23331要求建立用能管理责任制度和能源管理体系，定期对单位产品综合电耗、综合能耗进行考核，并把考核指标分解落实到各基层部门。

6.1.2 企业应按要求建立耗能统计体系，建立能耗测试数据、能耗计算和考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

6.1.3 企业应建立计量管理制度，能源计量器具的配备应符合GB 17167、GB/T 24851的要求。

6.1.4 企业使用的工业锅炉、电动机系统、容积式空气压缩机、电力变压器等耗能设施应符合GB/T 17954、GB/T 12497、GB/T 27883、GB/T 13462等相关标准要求，达到经济运行的状态。

6.1.5 新建及改扩建企业所用的工业锅炉、中小型三相异步电动机、容积式空气压缩机、三相配电变压器等通用耗能设备应达到GB 24500、GB 18613、GB 19153、GB 20052等能效标准中2级及以上节能评价值的要求。

6.2 节能技术措施

6.2.1 企业在原料选择中，应优先选用选矿废渣（粉末）、粉煤灰、江河湖淤砂、脱硫（磷）石膏等废弃资源。

6.2.2 企业在生产过程中，应综合利用蒸压釜中废汽和合理倒汽，冷凝水宜循环使用并作为原材料用水。

6.2.3 企业在生产过程中，应注重管网保温，降低热网损失。

6.2.4企业应定期对蒸汽锅炉与蒸压釜等主要耗能设备进行能效测试，必要时实施技术改造，实现节能降耗。

# 附录A

（资料性附录）

常用能源和耗能工质的折标准煤系数

A.1 常用能源折标准煤参考系数

常用能源折标准煤参考系数见表A.1。

表A.1 常用能源折标准煤参考系数

| 能源名称 | 系数单位 | 折标煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | kgce/kg | 0.7143 |
| 洗精煤 | kgce/kg | 0.9000 |
| 气田天然气 | kgce/m3 | 1.2143 |
| 液化石油气 | kgce/m3 | 1.7143 |
| 焦炭（含石油焦） | kgce/kg | 0.9714 |
| 燃料油 | kgce/kg | 1.4286 |
| 汽油 | kgce/kg | 1.4714 |
| 煤油 | kgce/kg | 1.4714 |
| 柴油 | kgce/kg | 1.4571 |
| 电力（当量值） | kgce/kW·h | 0.1229 |
| 热力 | kgce/MJ | 0.03412 |
| 生物质颗粒 | kgce/kg | 0.5714 |

A.2 常用耗能工质折标准煤参考系数

常用耗能工质折标准煤系数见表A.2。

表A.2 常用耗能工质折标准煤系数

| 耗能工质名称 | 系数单位 | 折标煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 新水 | kgce/t | 0.0857 |
| 软水 | kgce/t | 0.4867 |
| 压缩空气 | kgce/m3 | 0.0400 |
| 蒸汽（低压） | kgce/t | 128.60 |
| 蒸汽（10MPa） | kgce/t | 131.429 |
| 鼓风 | kgce/m3 | 0.0300 |
| 二氧化碳气 | kgce/m3 | 0.2143 |
| 氧气 | kgce/m3 | 0.4000 |